Tytuł dokumentacji:		Karta informacyjna przedsięwzięcia

Inwestycja:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1272Z na długości około
3,6 km na odcinku Biskupice - Biały Bór

Etap:		Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku	
ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

Zleceniodawca: 		ONDE S.A.

ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń

Autorka opracowania:

mgr Katarzyna Jakubczak

Sprawdził:

mgr Jerzy Próchniewicz

Biegły Wojewody Wielkopolskiego Nr 0075

Kierujący zespołem:

______________________

mgr inż. Maciej Duda

Współpraca:

dr Zbigniew Gołębiewski

dr Wojciech Gruszka

dr inż. Karol Pietruczuk

mgr inż. Karolina Pietruczuk	
dr Marek Podsiedlik

mgr Tomasz Rutkowski

mgr inż. Marta Sierzchuła
dr Grzegorz Wojtaszyn

mgr inż. Krzysztof Zajda

upr. proj.185/Pw/93

Sypniewo, wrzesień 2021 r.

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	8

1.1.	Podstawy opracowania dokumentacji	8

1.2.	Wykorzystane materiały	9

1.2.1. Akty prawne	9

1.2.2. Materiały merytoryczne	9

1.3.	Prace terenowe	10

2.	RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA	10

2.1.	Opis przedsięwzięcia	10

2.1.1. Lokalizacja, otoczenie i zakres inwestycji	10

2.1.2. Techniczne cechy przedsięwzięcia	11

2.2. Przyrodnicza charakterystyka przedsięwzięcia	13

2.2.1. Podstawowe cechy i charakterystyka przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy […]  o ocenach oddziaływania na środowisko)	13

2.2.2.  Usytuowanie w stosunku do obszarów cennych przyrodniczo (art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy […] o ocenach oddziaływania na środowisko)	14

2.2.3. Oddziaływanie (art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy […] o ocenach oddziaływania na środowisko)	15

3.	POWIERZCHNIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA TERENU	16

3.1.	Powierzchnia przedsięwzięcia	16

3.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu	16

4.	POKRYCIE TERENU SZATĄ ROŚLINNĄ. WYNIKI OBSERWACJI FAUNISTYCZNYCH	17

4.1.	Wyniki inwentaryzacji botanicznej	17

4.2.	Wyniki inwentaryzacji faunistycznej	21

5.	RODZAJ TECHNOLOGII	28

6.	WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA	29

6.1. Uwagi wstępne	29

6.2. Wariant bezinwestycyjny	29

6.3. Warianty inwestycyjne	29

6.3.1. Wariant I	29

6.3.2. Wariant II	29

6.3.3. Wybór wariantu	29

7. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII	30

7.1. Ilość wody i energii	30

7.2. Ilość wykorzystywanych surowców i materiałów	30

8. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO ORAZ RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU TYCH ROZWIĄZAŃ	31

8.1. Budowa geologiczna i ochrona podłoża	31

8.1.1. Regionalizacja fizycznogeograficzna	31

8.1.2. Budowa geologiczna	31

8.1.3. Warunki hydrogeologiczne	31

8.1.4. Ochrona powierzchnia ziemi	31

8.2. Ochrona wód	32

8.2.1. Wody podziemne	32

8.2.2. Wody powierzchniowe	32

8.2.3. Oceniane przedsięwzięcie na tle jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), powierzchniowych (JCWP) oraz obszarów chronionych	32

8.2.4. Odwodnienie	39

8.3. Ochrona akustyczna	41

8.3.1. Wymagania i ustalenia prawne w dziedzinie ochrony przed hałasem	41

8.3.2. Charakterystyka drogi pod kątem emisji hałasu	43

8.3.3. Metodyka obliczeń	44

8.3.4. Ocena klimatu akustycznego w otoczeniu projektowanej drogi	46

8.3.5. Porównanie emisji hałasu w przypadku podjęcia i niepodejmowania inwestycji	48

8.3.6. Zagrożenie wibracjami	48

8.3.7. Braki w rozpoznaniu zagrożeń akustycznych w środowisku	50

8.3.8. Podsumowanie	51

8.4. Ochrona powietrza	51

8.4.1. Cel i zakres opracowania	51

8.4.2. Podstawy opracowania	52

8.4.3. Dane meteorologiczne i wartości stężeń dyspozycyjnych	53

8.4.4. Charakterystyka źródeł emisji	59

8.4.5. Metodyka obliczeń	62

8.4.6. Wielkości emisji zanieczyszczeń	63

8.4.7. Ocena wpływu ruchu pojazdów na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	69

8.4.8. Oddziaływanie transgraniczne i na obszary podlegające ochronie	72

8.4.9. Zmniejszanie uciążliwości ruchu samochodowego poprzez stosowanie pasów zieleni izolacyjnej	73

8.4.10. Zagrożenia dla powietrza atmosferycznego na etapie realizacji inwestycji	73

8.4.11. Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	75

8.4.12. Wnioski końcowe	76

8.5. Ochrona biosfery	78

8.5.1. Wycinka drzew	78

8.5.2. Ochrona cennych siedlisk roślinnych i gatunków chronionych	78

8.5.3. Ochrona fauny	80

8.5.4. Działania zapobiegawcze i minimalizujące	83

8.6. Wpływ przedsięwzięcia na klimat i bioróżnorodność	85

8.6.1. Interakcje klimat – przedsięwzięcie	85

8.6.2. Wpływ na bioróżnorodność	86

8.7. Wpływ inwestycji na walory krajobrazowe	87

8.8. Ochrona dóbr kultury	88

8.8.1. Materiały wyjściowe	88

8.8.2. Identyfikacja obiektów i terenów chronionych	88

8.8.3. Formy ochrony dziedzictwa kulturowego	89

8.8.4. Podsumowanie	89

8.9. Potencjalne konflikty społeczne	89

9. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	90

10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. KORYTARZE EKOLOGICZNE	90

10.1. Obszary Natura 2000	90

10.2. Obszary objęte pozostałymi formami ochrony przyrody	90

10.3. Korytarze ekologiczne	91

11. WPŁYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO	92

12. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW W REJONIE INWESTYCJI  I OCENA PROGNOZOWANEGO ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANEGO	92

13. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ	92

14. GOSPODARKA ODPADAMI	94

14.1. Cel i zakres opracowania	94

14.2. Podstawy prawne	94

14.1. Etap budowy	95

14.2. Faza eksploatacji	97

14.3. Faza likwidacji	98

15. PRACE ROZBIÓRKOWE	98

16. PODSUMOWANIE	98

ZAŁĄCZNIKI

| 1. | Mapa orientacyjna przebiegu inwestycji z lokalizacją form ochrony przyrody |
| --- | --- |
| 2. | Pismo Urzędu Miejskiego w Białym Borze w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 13 września 2021 roku |
| 3. | Zestawienie wyników badań zanieczyszczeń związkami ropopochodnymi surowych ścieków deszczowych spływających z dróg kołowych |
| 4. | Mapa oddziaływania akustycznego na środowisko |
| 5. | Pismo Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Szczecinie w sprawie tła zanieczyszczeń z dnia 10 września 2021 roku |
| 6. | Obliczenia emisji (wyłącznie w formie elektronicznej na dołączonej płycie CD) |
| 7. | Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie udostępnienia danych o środowisku z dnia 14 września 2021 roku |
| 8. | Mapa z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej |
| 9. | Pismo Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku z dnia 6 września 2021 roku |
| 10. | Pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku z dnia 25 sierpnia 2021 roku |
| 11. | Dokumentacja fotograficzna |
| 12. | Inwentaryzacja przyrodnicza |

# WSTĘP

## Podstawy opracowania dokumentacji

Niniejsza Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowywana jest dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1272Z Drężno – Biały Bór na odcinku Biały Bór – Biskupice o długości około 3,6 km.

Karta będzie załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Celem opracowania dokumentacji jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji niniejszej inwestycji.

Obowiązek uzyskania tej decyzji wynika z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz z art. 60 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w kontekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 62 powyższego rozporządzenia „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” kwalifikują się jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 72, ust. 1 cyt. ustawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (pkt 1) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pkt 10).

Stosownie do art. 75, ust. 1, pkt 4 powołanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest – w przypadku omawianej inwestycji – Burmistrz Gminy Biały Bór. Organ wyda decyzję po uzyskaniu stanowiska (opinii) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szczecinku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku […], realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust.1, czyli po wydaniu postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kartę opracowano zgodnie z art. 62a ww. ustawy. Karta obejmuje ocenę wpływu eksploatacji inwestycji na środowisko, włącznie z określeniem wielkości emisji w trakcie eksploatacji (głównie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza), informacje o sposobach ochrony środowiska oraz rozwiązaniach technicznych, analizę zagadnień społecznych oraz omówienie zagadnień pośrednio związanych z wpływem inwestycji na środowisko.

## Wykorzystane materiały

### 1.2.1. Akty prawne

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 247);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1219);

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 741);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., poz. 1839).

Szczegółowe przepisy z zakresu ochrony środowiska, regulujące zakres i sposób opracowania Karty informacyjnej oraz dotyczące poszczególnych zagadnień poruszanych w Karcie, powołano każdorazowo w tekście.

### 1.2.2. Materiały merytoryczne

Materiałem wyjściowym do opracowania niniejszej Karty jest dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1272Z na długości około 
3,6 km na odcinku Biskupice – Biały Bór”.

## Prace terenowe

Wyjazdy terenowe miały na celu ocenę istniejącej sytuacji oraz analizę uwarunkowań przyrodniczych i terenowych w rejonie planowanej inwestycji. Prace prowadzono w okresie styczeń-wrzesień 2021r.

# RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

## Opis przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszej Karty jest przebudowa drogi powiatowej nr 1272Z, relacji Drężno – Biały Bór, na odcinku około 3,6 km, pomiędzy miejscowościami Biały Bór i Biskupice (dz. 25/1, obręb Biskupice, gmina Biały Bór – obszar wiejski, dz. nr 5, obręb Biały Bór, gmina Biały Bór – miasto).

Większa część odcinka objętego inwestycją przebiega przez obszar niezabudowany, natomiast na krótkim fragmencie przebiegającym przez wieś Biskupice prędkość ograniczona jest do 40 km/h.

### 2.1.1. Lokalizacja, otoczenie i zakres inwestycji

#### 2.1.1.1. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości na terenie Gminy Biały Bór w powiecie szczecineckim w województwie zachodniopomorskim.

Początek przebudowy jest zlokalizowany około 60 m przed skrzyżowaniem z drogami gminnymi (dz. 70/1 i 676, obręb Biskupice), a koniec to skrzyżowanie z drogą gminną 
(dz. 355, obręb Biskupice).

#### 2.1.1.2. Otoczenie przedsięwzięcia

Teren objęty inwestycją to istniejąca droga powiatowa nr 1272Z na odcinku Biały Bór – Biskupice. Otoczenie drogi stanowią głównie pola uprawne, obszary leśne, zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa rolne, a także obszar wydobycia kopaliny ze złoża piasków i piasków ze żwirami „Biskupice”. Wzdłuż drogi rośnie znaczna ilość drzew.

#### 2.1.1.3. Zakres inwestycji

Zakres prac obejmie:

- geodezyjne wytyczenie projektowanej drogi;

- wycinkę drzew;

- usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną;

- frezowanie nawierzchni;

- wykonanie wykopów oraz koryta pod konstrukcję poszerzeń;

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach;

- wykonanie nowych warstw bitumicznych;

- wykonanie nawierzchni zjazdów;

- wykonanie ewentualnego oznakowania poziomego i pionowego.

### 2.1.2. Techniczne cechy przedsięwzięcia

#### 2.1.2.1. Stan istniejący

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku około 3,6 km pomiędzy miejscowościami Biały Bór i Biskupice.

Odcinek objęty opracowaniem jest jednojezdniowy, dwupasowy i dwukierunkowy. Przebiega zarówno przez obszar zabudowany z ograniczeniem prędkości do 40 km/h, jak i niezabudowany.

Droga powiatowa o szerokości jezdni około 3,3 ÷ 3,7 m wykonana jest mieszanki bitumicznej. Po jej północnej stronie (od strony Biskupic, od zbiornika wodnego) występuje gruntowe poszerzenie do około 1,5 m.

W pobliżu drogi powiatowej zlokalizowane są słupy linii elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia oraz teletechnicznej. Występuje również lokalny wodociąg. Ponadto wzdłuż drogi rośnie znaczna ilość drzew, a także usytuowane są rowy.

Istniejąca jezdnia zostanie sfrezowana (na grubości około 3 cm), a następnie zostaną ułożone warstwy mieszanki mineralno – asfaltowej (nakładka o grubości 9 cm).

#### 2.1.2.2. Stan projektowany

Zakres inwestycji dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku Biały Bór – Biskupice o długości około 3,6 km.

Z uwagi na zły stan techniczny drogi (spękania, ubytki), przedmiotowy odcinek zostanie przebudowany. Zaprojektowano poszerzenie drogi do 5,5 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości:

- 0,75 m (wariant I) lub

- 1,0 m (wariant II).

Parametry drogi przedstawiają się następująco:

- przekrój budowany i docelowy		- 1x2

- rodzaj konstrukcji nawierzchni		- podatna (beton asfaltowy)

- klasa techniczna				- L

- prędkość projektowa				- 50 km/h

- ilość i szerokość pasów ruchu:

- w terenie zabudowanym			- 1 x 2,75 m

- w terenie niezabudowanym			- 1 x 2,75 m

- szerokość pobocza gruntowego		- wariant I – 0,75 m

- wariant II – 1,0 m

- kategoria ruchu				- KR 3

- obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś

- skrajnia pionowa				- 4,5 m

- pochylenie poprzeczne			- 2,0 – 7,0 %

- konstrukcja poboczy				- kruszywo łamane 0-31,5 mm, gr. 15 cm.

Zakres inwestycji obejmuje również budowę kanału technologicznego.

Zgodnie z życzeniem Inwestora oceniany odcinek drogi powiatowej został podzielony organizacyjnie na cztery fragmenty:

- Działka nr 25/1 obręb Biskupice: od kilometra 12+075,00 (skrzyżowanie z drogami gminnymi działki nr 70/1 obręb Biskupice i nr 676 obręb Biskupice) do kilometra 12+975,00;

- Działka nr 25/1 obręb Biskupice: od kilometra 12+975,00 do kilometra 13+875,00;

- Działka nr 25/1 obręb Biskupice: od kilometra 13+875,00 do kilometra 14+775,00;

- Działka nr 25/1 obręb Biskupice i działka nr 5 obręb 05 Biały Bór: od kilometra 14+775,00 do kilometra 15+675,00 (skrzyżowanie z drogą gminną działka nr 355 obręb Biskupice).

Powyższy podział nie ma znaczenia dla redakcji materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Niniejsza Karta obejmuje całość inwestycji.

#### 2.1.2.3. Bilans mas ziemnych

Projektowana inwestycja wymaga wykonania:

| Odcinek | Wariant 1 |  | Wariant 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykopy [m3] | Nasypy [m3] | Wykopy [m3] | Nasypy [m3] |
| A | 1174 | 177 | 1232 | 210 |
| B | 882 | 93 | 951 | 126 |
| C* | 1831 | 106 | 1881 | 178 |
| D | 938 | 63 | 991 | 71 |

* odcinek C ma grubszą konstrukcję

#### 2.1.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nastąpi do przydrożnych rowów przez spadki podłużne i poprzeczne. Na etapie inwestycji rowy zostaną odnowione lub odtworzone. Nie przewiduje się dalszego odprowadzania deszczówki do odbiorników (rowów, cieków itp.).

#### 2.1.2.5. Kolizje z istniejącą infrastrukturą

W obszarze terenu inwestycji występuje wodociąg o średnicy do 200 mm (przewody rozdzielcze i przyłącza domowe) oraz linia teletechniczna i linie elektroenergetyczne 0,4kV i 15kV (przewiduje się zabezpieczenie sieci zgodnie z wytycznymi ich gestorów).

## 2.2. Przyrodnicza charakterystyka przedsięwzięcia

### 2.2.1. Podstawowe cechy i charakterystyka przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy […] 
o ocenach oddziaływania na środowisko)

  - przedsięwzięcie ma charakter regionalny; powierzchnia terenu inwestycji wynosić będzie dla wariantu I około 25662 m2 i dla wariantu II około 27397 m2;

  - oceniane przedsięwzięcie jest inwestycją drogową, dlatego wystąpią powiązania z istniejącym układem komunikacyjnym w tym rejonie, a także kumulowanie oddziaływania w zakresie akustyki i zanieczyszczenia powietrza;

  - do przebudowy drogi wykorzystane zostaną takie zasoby naturalne, jak kruszywa mineralne i woda;

  - w związku z realizacją i eksploatacją inwestycji nastąpi głównie emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, a także niewielkie zmiany w krajobrazie spowodowane przebudową istniejącej drogi oraz związaną z tym wycinką drzew i krzewów;

  - ryzyko wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej lub budowlanej przy uwzględnieniu używanych substancji oraz stosowanych technologii praktycznie nie wystąpi; przedsięwzięcie nie spowoduje zmian klimatu;

  - przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko przedstawiono w rozdziale 14;

  - inwestycja nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi; nie przewiduje się przekroczeń standardów jakości środowiska poza przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu.

### 2.2.2.  Usytuowanie w stosunku do obszarów cennych przyrodniczo (art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy […] o ocenach oddziaływania na środowisko)

Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska:

      - w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie występują tereny wodno-błotne i podmokłe, nie występują ujścia rzek; brak obszarów o płytkim występowaniu wód podziemnych; oceniany odcinek drogi powiatowej nie przecina cieków powierzchniowych;

      - w odległości około 30 m od inwestycji, w miejscowości Biskupice, znajduje się niewielki zbiornik wodny o powierzchni 2,02 ha;

      - brak wybrzeży oraz morskiego środowiska; inwestycja znajduje się na terenach pojezierza;

      - nie występują obszary górskie; inwestycja przechodzi przez obszary leśne należące do Nadleśnictwa Miastko;

      - nie występują strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

      - teren projektowanej inwestycji położony jest w poza obszarami Natura 2000; pozostałe formy ochrony przyrody w rejonie przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziale nr 10;

      - nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, lub na których istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;

      - inwestycja nie jest zlokalizowana bezpośrednio na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; najbliżej zlokalizowane zabytki przedstawiono w punkcie 8.8;

      - omawiane przedsięwzięcie położone jest na terenie gminy Biały Bór, gdzie gęstość zaludnienia wynosi około 19,6 osób/km2;

      - w obrębie i w sąsiedztwie inwestycji nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

      - wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe opisano w punkcie 8.2.3. niniejszej Karty.

### 2.2.3. Oddziaływanie (art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy […] o ocenach oddziaływania na środowisko)

Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej:

      - oceniany odcinek drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku Biały Bór – Biskupice położony jest na terenie Pojezierza Pomorskiego, makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego i mezoregionu Pojezierza Drawskiego; planowane przedsięwzięcie ma charakter regionalny i oddziaływać będzie na ludzi zamieszkałych w pobliżu i korzystających z drogi; umownie można przyjąć, że jest to więcej niż 50 osób;

      - nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska;

      - charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia infrastruktury technicznej istniejącej, nie ulegnie istotnym zmianom w stosunku do oddziaływania aktualnego;

      - na etapie budowy dojdzie do oddziaływania w zakresie akustyki i zanieczyszczenia powietrza, zmian w krajobrazie z powodu wycinki zieleni oraz ingerencji w środowisko gruntowo-wodne; na etapie eksploatowania z powodu ruchu pojazdów dojdzie do oddziaływania akustycznego oraz na stan powietrza, a także spływu wód deszczowych; na obu etapach nie przewiduje się przekroczeń obowiązujących standardów jakości środowiska;

      - podczas etapu budowy oddziaływanie związane z przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały oraz w przypadku oddziaływania akustycznego i na stan powietrza - odwracalny, z kolei na krajobraz, zieleń i środowisko gruntowe - nieodwracalny; podczas etapu eksploatacji oddziaływanie będzie związane głównie z ruchem kołowym na drodze, więc będzie miało charakter lokalny i stały, ale o zmiennej intensywności w zależności od pory dnia i roku;

      - inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi powiatowej; ze względu na jej połączenia z drogami lokalnymi nastąpi kumulacja oddziaływań, jednak ze względu na znacznie mniejszy ruch na drogach bocznych nie będzie miała ona istotnego znaczenia dla oddziaływania skumulowanego;

      - ograniczenie oddziaływania inwestycji będzie możliwe przez wymianę nawierzchni oraz uporządkowanie systemu odwodnienia.

# POWIERZCHNIA PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA TERENU

## Powierzchnia przedsięwzięcia

Obszar inwestycji, polegającej na przebudowie drogi powiatowej 
nr 1272Z na odcinku 3,6 km Biały Bór – Biskupice zajmie powierzchnię:

- jezdnia do wzmocnienia (wariant I i II): 12385 m2

- poszerzenia (wariant I i II): 7330 m2

- zjazdy (wariant I i II): 590 m2

- pobocza (wariant I): 5357 m2

- pobocza (wariant II): 7092 m2

Łącznie wariant I: 25662 m2 (około 2,6 ha)

Łącznie wariant II: 27397 m2 (około 2,7 ha)

## 3.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się istniejąca droga powiatowa nr 1272Z. Dotychczasowe przeznaczenie terenu nie ulegnie zatem zmianie, ponieważ planowana droga biec będzie po istniejącym śladzie.

Nawierzchnia drogi jest dość mocno zdegradowana ze względu na spękania, liczne ubytki oraz łaty. Występujące uszkodzenia oraz ich stopień pozwalają na określenie stanu technicznego nawierzchni jako zły i wymagający dość gruntownej przebudowy.

# POKRYCIE TERENU SZATĄ ROŚLINNĄ. WYNIKI OBSERWACJI FAUNISTYCZNYCH

Szczegółowe wyniki zawiera inwentaryzacja przyrodnicza (Załącznik 12). Prace terenowe wykonano w okresie styczeń-wrzesień 2021.

## Wyniki inwentaryzacji botanicznej

Teren projektowanej drogi wraz obszarem w najbliższym sąsiedztwie, poza małymi wyjątkami, stanowią zbiorowiska roślin pospolicie występujące wzdłuż dróg.

Niemal na całej długości inwestycji dominują płaty zubożałego zbiorowisko ze związku Arrhenatherion elatioris z klasy roślin łąkowych Molinio-Arrhenatheretea. Tam, gdzie  następuje kontakt z polami uprawnymi wytworzyły się płaty kadłubowego zbiorowiska segetalnego, zaliczone do rzędu Aperetalia spicae-venti (Stellarietea mediae). Z pozostałych najważniejszą rolę odgrywają syntaksony z trzech klas, a mianowicie wydeptywanych muraw Polygono-Poetea annuuae, Molinio-Arrhenatheretea oraz nitrofilnych roślin zaroślowych Artenisietea vulgaris. Do pierwszej klasy należą takie zespoły jak: zespół komosy sinej i mannicy odstającej Chenopodio glauci-Puccinellietum, rumianku bezpromieniowego i rdestu równolistnego Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri oraz wiechliny rocznej Poetum annuae. Drugą klasę reprezentują zespoły: babki zwyczajnej i głowienki pospolitej Prunello-Plantaginetum, życicy trwałej i babki zwyczajnej Lolio-Plantaginetum oraz pięciornika rozłogowego Potentilletum reptantis. Trzecią klasę stanowią zespoły: wrotycza pospolitego i bylicy pospolitej Tanaceto-Artemisiuetum, bylicy polnej i wiesiołka czerwonołodygowego Arthemisio campestris-Oenotheretum rubricaulis, jeżyny popielicy i trzcinnika piaskowego Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji, czosnaczka pospolitego i świerząbka gajowego Alliario-Chaerophylletum temuli oraz rudbekii nagiej i nawłoci Rudbeckio-Solidaginetum.

Ze zbiorowisk naturowych odnaleziono dwa poligony (powierzchnie) łąk rajgrasowych z zespołu Arrhenatheretum elatioris z dala od drogi (siedlisko przyrodnicze Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże z Arrhenatherion elatioris), a na torfowisku zbiorowiska ze związku Sphagnetalia magellanici subkontynentalnych, środkowoeuropejskich zbiorowisk kępowych torfowisk wysokich (klasy torfowisk ombrotroficznych Oxycocco-Sphagnetea) – siedlisko Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. Na jeziorze w Biskupicach występuje siedlisko   Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion ze zespołem Nymphaeetum albo-candidae (klasa Potametea).

Syntaksony zaroślowo-leśne zdominowane są przez monokultury sosnowe ze związku Dicrano-Pinion z klasy borów Vaccinio-Piceetea. Mniejsze znaczenie mają zapusty osikowe -zespół mietlicy i topoli osiki Agrostio-Populetum tremulae (klasa Rhamno-Prunetea), natomiast w okolicach  jeziora występuje zbiorowisko Alnion glutinosae (klasa Alnetea glutinosae), któremu odpowiada siedlisko Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).

Brioflora liczy 23 gatunki, w tym 15 epifitycznych. Do częściowo chronionych należą: widłoząb miotłowy Dicranum scoparium (2 stanowiska), gajnik lśniący Hylocomium splendens (3 stanowiska), płonnik cienki Polytrichum strictum, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, (9 stanowisk), brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum (3 stanowiska), fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus (4 stanowiska), torfowiec kończysty Sphagnum fallax, torfowiec brunatny Sphagnum fuscum (pokrywa w rozproszeniu cały obszar torfowiska koło Biskupic), torfowiec magellański Sphagnum magellanicum, torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum, pędzliczek gładkowłoskowy Syntrichia laevipilla (2 stanowiska) oraz nastroszek kędzierzawy Ulota crispa (1 stanowisko w pasie zajęcia terenu). Stwierdzone gatunki torfowców oraz płonnik cienki pokrywają w rozproszeniu cały obszar torfowiska koło Biskupic. Pospolite, choć chronione gatunki, jak widłoząb miotłowy Dicranum scoparium, gajnik lśniący Hylocomium splendens, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum i fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus występują powszechnie na terenach leśnych w całym buforze badawczym. Dla zachowania czytelności opracowania ich stanowiska zaznaczono na załączniku mapowym jedynie w pasie zajęcia terenu oraz jego najbliższym sąsiedztwie.

Stwierdzono trzy stanowiska objętej ścisła ochroną rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia na torfowisku koło Biskupic, w buforze 250 m. Ponadto dwa gatunki częściowo chronione - bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata (pokrywa w rozproszeniu cały obszar torfowiska koło Biskupic) i grzybienie białe Nymphaea alba (staw w Biskupicach). Oba w buforze 250m. Dwa gatunki zakwalifikowano do uciekinierów z pobliskiego cmentarza: lilia bulwkowata Lilium bulbiferum i pierwiosnek wyniosły Primula elatior.

Wykaz siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunków chronionych w pasie zajęcia terenu oraz buforze 250m:

| L.p. | Kod siedliska | Nazwa | Powierzchnia (ha) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3150 | Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion | 1,75 |  |
| 2 | 6510 | Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże z Arrhenatherion elatioris | 2,74 |  |
| 3 | 7110 | Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) | 3,10 |  |
| 4 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) | 2,85 |  |
| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Liczba stanowisk | Uwagi |
| 1 | Dicranum scoparium | Widłoząb miotłowy | 2 | występują również powszechnie na terenach leśnych poza pasem zajęcia terenu |
| 2 | Hylocomium splendens | Gajnik lśniący | 3 |  |
| 3 | Pleurozium schreberi | Rokietnik pospolity | 9 |  |
| 4 | Pseudoscleropodium purum | Brodawkowiec czysty | 3 |  |
| 5 | Rhytidiadelphus squarrosus | Fałdownik nastroszony | 4 |  |
| 6 | Menyanthes trifoliata | Bobrek trójlistkowy | 1 | pokrywają w rozproszeniu cały obszar torfowiska koło Biskupic (3,1 ha) |
| 7 | Polytrichum strictum | Płonnik cienki | 1 |  |
| 8 | Sphagnum fallax | Torfowiec kończysty | 1 |  |
| 9 | Sphagnum fuscum | Torfowiec brunatny | 1 |  |
| 10 | Sphagnum magellanicum | Torfowiec magellański | 1 |  |
| 11 | Sphagnum rubellum | Torfowiec czerwonawy | 1 |  |
| 12 | Nymphaea alba | Grzybień biały | 1 |  |
| 13 | Syntrichia laevipilla | Pędzliczek gładkowłoskowy | 2 |  |
| 14 | Ulota crispa | Nastroszek kędzierzawy | 1 |  |
| 15 | Drosera rotundifolia | Rosiczka okrągłolistna | 3 |  |

W trakcie badań stwierdzono występowanie 7 gatunków porostów chronionych na 65 drzewach w pasie zajęcia terenu. Dwa z nich podlegają ochronie ścisłej, pięć częściowej. Sześć znajduje się na Czerwonej Liście Porostów Polski w kategoriach zagrożenia:

- NT Bliskie zagrożenia (Near Threatened). Takson zaliczany jest do tej grupy gdy nie kwalifikuje się do gatunków zagrożonych, jednak istnieją odpowiednie dane świadczące że w regionie jego populacje są bliskie zakwalifikowania się do kategorii Narażone (VU).

- VU Narażone (Vulnerable). Takson zaliczany jest do tej grupy gdy według najnowszych dostępnych danych znajduje się w sytuacji wysokiego ryzyka wymarcia w stanie dzikim w regionie.

- EN Wymierające (Endangered). Takson zaliczany jest do tej grupy gdy według najnowszych dostępnych danych znajduje się w sytuacji bardzo wysokiego ryzyka wymarcia w stanie dzikim w regionie.

Status ochrony oraz kategoria zagrożenia odnotowanych gatunków porostów:

| Lp | Gatunek porostu | Status ochrony | Kategoria zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hypogymnia tubulosa | częściowa | NT |
| 2. | Melanelixia subaurifera | częściowa | - |
| 3. | Pleurosticta acetabulum | częściowa | EN |
| 4. | Ramalina farinacea | częściowa | VU |
| 5. | Ramalina fastigiata | ścisła | EN |
| 6. | Ramalina fraxinea | ścisła | EN |
| 7. | Tuckermanopsis chlorophylla | częściowa | VU |

Liczba stanowisk porostów chronionych odnotowanych na całym odcinku drogi

| L.p. | Gatunek porostu | Stanowiska podlegające inwestycji | Stanowiska poza zakresem inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hypogymnia tubulosa | 1 | 3 |
| 2. | Melanelixia subaurifera | 2 | - |
| 3. | Pleurosticta acetabulum | 59 | 25 |
| 4 | Ramalina farinacea | 9 | 16 |
| 5 | Ramalina fastigiata | 3 | 2 |
| 6 | Ramalina fraxinea | 4 | 4 |
| 7 | Tuckermanopsis chlorophylla | 1 | - |

## Wyniki inwentaryzacji faunistycznej

Stwierdzono 57 gatunków ptaków w całym obszarze badawczym. W tym 8 gatunków z Dyrektywy Ptasiej – spośród nich 4, to gatunki lęgowe w buforze 250m, ale poza pasem zajęcia terenu (dzięcioł czarny, gąsiorek, lerka, żuraw), a pozostałe, to gatunki nielęgowe. Nie stwierdzono stanowisk gatunków strefowych – obserwacje bielika i kani rudej dotyczyły tylko osobników przelotnych lub wykorzystujących obszar badań jako żerowisko.

Wykaz gatunków ptaków oraz ich status ochronny (DP - gatunek z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, OS - ochrona ścisła, OC - ochrona częściowa, Ł - łowny). Dla gatunków z Dyrektywy Ptasiej lub lęgowych w pasie zajęcia terenu określono liczbę stanowisk lęgowych:

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ochrona | Liczba stanowisk | W tym w pasie zajęcia terenu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accipiter gentilis | jastrząb | OS |  |  | nielęgowy |
| 2 | Acrocephalus arundinaceus | trzciniak | OS |  |  |  |
| 3 | Acrocephalus palustris | łozówka | OS |  |  |  |
| 4 | Anas crecca | cyraneczka | Ł |  |  | nielęgowy |
| 5 | Anas platyrhynchos | krzyżówka | Ł |  |  |  |
| 6 | Anas querquedula | cyranka | OS |  |  | nielęgowy |
| 7 | Anthus trivialis | świergotek drzewny | OS |  |  |  |
| 8 | Buteo buteo | myszołów zwyczajny | OS |  |  | nielęgowy |
| 9 | Carduelis chloris | dzwoniec | OS |  |  |  |
| 10 | Certhia familiaris | pełzacz leśny | OS |  |  |  |
| 11 | Circus aeruginosus | błotniak stawowy | OS, DP |  |  | nielęgowy |
| 12 | Circus cyaneus | błotniak zbożowy | OS, DP |  |  | nielęgowy |
| 13 | Corvus corax | kruk | OC |  |  | nielęgowy |
| 14 | Corvus cornix | wrona siwa | OC |  |  |  |
| 15 | Corvus monedula | kawka | OS |  |  |  |
| 16 | Columba palumbus | grzywacz | Ł |  |  |  |
| 17 | Cuculus canorus | kukułka | OS |  |  |  |
| 18 | Cyanistes caeruleus | modraszka | OS | 5 | 5 |  |
| 19 | Dendrocopos major | dzięcioł duży | OS |  |  |  |
| 20 | Dryocopus martius | dzięcioł czarny | OS, DP | 1 |  |  |
| 21 | Emberiza citrinella | trznadel | OS | 2 | 2 |  |
| 22 | Emberiza schoeniclus | potrzos | OS |  |  |  |
| 23 | Erithacus rubecula | rudzik | OS |  |  |  |
| 24 | Fringilla coelebs | zięba | OS | 2 | 2 |  |
| 25 | Fulica atra | łyska | Ł |  |  |  |
| 26 | Garrulus glandarius | sójka | OS |  |  |  |
| 27 | Grus grus | żuraw | OS, DP | 2 |  |  |
| 28 | Haliaeetus albicilla | bielik | OS, DP |  |  | nielęgowy |
| 29 | Hippolais icterina | zaganiacz | OS | 1 | 1 |  |
| 30 | Hirundo rustica | dymówka | OS |  |  |  |
| 31 | Jynx torquilla | krętogłów | OS | 1 |  |  |
| 32 | Lanius collurio | gąsiorek | OS, DP | 7 |  |  |
| 33 | Lullula arborea | lerka | OS, DP | 7 |  |  |
| 34 | Miliaria calandra | potrzeszcz | OS |  |  |  |
| 35 | Milvus milvus | kania ruda | OS, DP |  |  | nielęgowy |
| 36 | Motacilla alba | pliszka siwa | OS |  |  |  |
| 37 | Motacilla flava | pliszka żółta | NP |  |  |  |
| 38 | Passer domesticus | wróbel | OS |  |  |  |
| 39 | Passer montanus | mazurek | OS |  |  |  |
| 40 | Parus major | bogatka | OS | 3 | 3 |  |
| 41 | Phoenicurus phoenicurus | pleszka | OS |  |  |  |
| 42 | Phoenicurus ochruros | kopciuszek | OS |  |  |  |
| 43 | Phylloscopus collybita | pierwiosnek | OS |  |  |  |
| 44 | Phylloscopus sibilatrix | świstunka leśna | OS |  |  |  |
| 45 | Phylloscopus trochilus | piecuszek | OS |  |  |  |
| 46 | Pica pica | sroka | OC | 2 | 2 | nieczynne gniazda |
| 47 | Poecile montanus | czarnogłówka | OS |  |  |  |
| 48 | Poecile palustris | sikora uboga | OS | 2 | 2 |  |
| 49 | Pyrrhula pyrrhula | gil | OS |  |  |  |
| 50 | Strix aluco | puszczyk | OS | 1 |  |  |
| 51 | Sturnus vulgaris | szpak | OS | 5 | 5 |  |
| 52 | Streptopelia decaocto | sierpówka | OS |  |  |  |
| 53 | Sylvia atricapilla | kapturka | OS |  |  |  |
| 54 | Sylvia communis | cierniówka | OS |  |  |  |
| 55 | Troglodytes troglodytes | strzyżyk | OS |  |  |  |
| 56 | Turdus philomelos | śpiewak | OS |  |  |  |
| 57 | Turdus merula | kos | OS |  |  |  |

Stwierdzono pięć gatunków płazów i cztery gatunki gadów. Brak gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Jeden, tj. grzebiuszka ziemna podlega ochronie ścisłej, pozostałe ochronie częściowej.

W miejscowości Biskupice znajdują się dwa stawy (po obu stronach drogi), wykorzystywane przez płazy jako zbiorniki lęgowe. Wokół obu zbiorników lęgowych występują siedliska lądowe wykorzystywane przez płazy po okresie rozrodczym. Nie stwierdzono wyraźnych szlaków wędrówki przecinających drogę 1272Z. Obserwacje pojedynczych osobników ropuchy szarej w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej do przebudowy drogi w centrum Biskupic dotyczyły wyłącznie pojedynczych osobników w okresie dyspersji polęgowej. Z uwagi na sporadyczny ich charakter, a także niekorzystne warunki terenowe w centrum wsi, nie zaleca się budowy zabezpieczeń herpetologicznych (np. przejścia i ogrodzenia naprowadzające).

Stwierdzenia płazów i gadów. W przypadku gadów  podano liczbę stanowisk, a nie osobników:

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ochrona | Przybliżona liczebność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŁAZY |  |  |  |  |  |
| 1 | Bufo bufo | ropucha szara | OC | 50-100 | 2 zbiorniki rozrodcze po obu stronach drogi w Biskupicach |
| 3 | Pelophylax esculentus kl complex | żaby zielone | OC | 50-100 |  |
| 4 | Rana temporaria | żaba trawna | OC | 25-50 |  |
| 5 | Pelobates fuscus | grzebiuszka ziemna | OS | 1-5 | stwierdzona poza zbiornikiem lęgowym |
| GADY |  |  |  |  |  |
| 1 | Anguis fragilis | padalec | OC | 1 |  |
| 2 | Lacerta agilis | jaszczurka zwinka | OC | 3 |  |
| 3 | Natrix natrix | zaskroniec | OC | 1 |  |
| 4 | Zootoca vivipara | jaszczurka żyworodna | OC | 3 |  |

Na terenie objętym badaniami wykazano występowanie następujących gatunków nietoperzy: borowca wielkiego Nyctalus noctula, mroczka późnego Eptesicus serotinus, karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus, karlika większego Pipistrellus nathusii, mopka Barbastella barbastellus, nocka rudego Myotis daubentonii. Stwierdzono także przeloty nietoperzy z rodzaju nocek Myotis, w przypadku których zarejestrowane sygnały nie pozwalają na precyzyjne oznaczenie gatunków i dotyczą grupy tzw. małych nocków (najprawdopodobniej: rudego, Natterera, Brandta lub wąsatka). Niektóre zarejestrowane sygnały oznaczono jako karliki Pipistrellus sp., gdyż nie udało się jednoznacznie zakwalifikować ich do któregoś z gatunków. Ponadto niewielka część sygnałów została zaklasyfikowana do grupy gatunków Eptesicus/Vespertilio/Nyctalus (borowce lub mroczki). Dane na temat nietoperzy oznaczonych do rodzaju lub grup rodzajów także wzięto pod uwagę przy analizie aktywności nietoperzy na badanym obszarze.

Liniowe struktury krajobrazu stanowią ważne, zarówno w skali kraju, jak i lokalnie korytarze ekologiczne nietoperzy oraz trasy migracji dobowych i sezonowych (Lesiński 2006). Podczas badań wykazano bardzo wysokie indeksy aktywności nietoperzy wzdłuż alei przydrożnych (i.a=31,5; 23,5 i 38) oraz obserwowano liczne przeloty wzdłuż tych alei. Nietoperze z kryjówek dziennych położonych najprawdopodobniej w zabudowaniach w miejscowości Biały Bór przemieszczają się w kierunku obszarów leśnych wzdłuż tych alei. Podobnie osobniki z kolonii zlokalizowanych w dziuplach drzew przydrożnych oraz innych kryjówek poza obszarem badań przemieszczają się w kierunku  terenów leśnych wzdłuż liniowych elementów krajobrazu jaki stanowią aleje przydrożne

Na badanym terenie nie stwierdzono miejsc zimowania nietoperzy. W badanym buforze nie występują duże piwnice, podziemia czy bunkry. Najbliżej położone podziemia, w których wykazano występowanie nietoperzy zimą, znajdują się w budowlach Wału Pomorskiego. W okolicach Białego Boru znajdują się przeważnie niewielkie jednokondygnacyjne obiekty (Miniewicz, Perzyk 1997). Tego typu budowle  nie zapewniają zimą odpowiednich warunków mikroklimatycznych dla nietoperzy.

Stwierdzono natomiast obecność kolonii rozrodczych i/lub zgrupowań godowych nietoperzy w dziuplach drzew numer b18, b26, b32, gdzie stwierdzono 14-23 osobniki Pipistrellus pipistrellus. Prawdopodobne jest, iż  badane dziuple stanowią kryjówki tej samej kolonii, gdyż zwierzęta te często zmieniają lokalizację kolonii, lub kolonie w pewnych okresach rozpraszają się i zajmują blisko położone obiekty (Lesiński 2006).

Stwierdzone gatunki nietoperzy wraz ze statusem ochronnym:

| Lp. | Gatunek | Status ochronny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mroczek późny Eptesicus serotinus | Ochrona ścisła IUCN - LC |
| 2 | Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus | Ochrona ścisła IUCN - LC |
| 3 | Karlik większy Pipistrellus nathusii | Ochrona ścisła IUCN - LC |
| 4 | Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus | Ochrona ścisła IUCN - LC |
| 5 | Borowiec wielki Nyctalus noctula | Ochrona ścisła IUCN - LC |
| 6 | Nocek rudy Myotis daubentonii | Ochrona ścisła IUCN - LC |
| 7 | Mopek Barbastella barbastellus | Ochrona ścisła załącznik II Dyrektywy Siedliskowej. CzLZGiZ - DD IUCN - NT |

ochrona ścisła, ochrona częściowa – gatunki wymienione w załączniku 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 poz. 2183).

IUCN -  status według The List of Threatened Species (Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych) – publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN)

Dyrektywa Siedliskowa – gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L z dnia 22 lipca 1992 r.)

CzLZGiZ – Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce

LC – gatunek niższego ryzyka, NT– gatunek bliski zagrożenia, DD – brak dostatecznych danych

Wykazano 6 gatunków ssaków „naziemnych” objętych ochroną prawną, w tym 2 z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Wzdłuż planowanej inwestycji, niemal we wszystkich środowiskach wykazano charakterystyczne ślady występowania kretów Talpa europea (na każdym odcinku 100 metrowym, obecne były kopce tego ssaka, w inwentaryzacji uwzględniono większe nagromadzenia kopców).

Obecność bobrów wykazano na jednym stanowisku nad jeziorem w miejscowości Biskupice. Liczne ślady obecności wydry obserwowano również nad tym jeziorem, we wschodniej i południowej części jeziora. Oba gatunki stwierdzono poza pasem zajęcia terenu.

Wykaz stwierdzonych chronionych ssaków (bez nietoperzy). Sposób stwierdzenia:

| Gatunek | Sposób stwierdzenia | Status ochronny* |
| --- | --- | --- |
| Lutra lutra wydra | Ś | Ochrona częściowa Zał. II Dyrektywy Siedliskowej IUCN - NT |
| Castor fiber bóbr europejski | Ś, | Ochrona częściowa Zał. II Dyrektywy Siedliskowej IUCN - LC |
| Sorex araneus ryjówka aksamitna | OB | Ochrona częściowa IUCN - LC |
| Mustela nivalis łasica pospolita | Ś | Ochrona częściowa IUCN - LC |
| Talpa europaea kret | Ś | Ochrona częściowa IUCN - LC |
| Apodemus flavicolis/Apodemus silvaticus* Mysz (myszarka) leśna/zaroślowa | OB | Ochrona częściowa IUCN – LC *ochronie częściowej podlega tylko A. flavicolis, ze względu na brak pewnej możliwości oznaczenia gatunku w warunkach terenowych gatunki potraktowano łącznie. |

** ochrona ścisła, ochrona częściowa – gatunki wymienione w załączniku 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 poz. 2183).

IUCN -  status według The List of Threatened Species (Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych) – publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN)

Dyrektywa Siedliskowa – Gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 1992 r.)

LC – gatunek niższego ryzyka, NC – gatunek bliski zagrożenia, DD – brak dostatecznych danych

Planowana inwestycja znajduje się na wschodnim skraju korytarza ekologicznego GKPn- 18 Puszcza Koszalińska (wyznaczony korytarz obejmuje wschodni skraj projektowanej drogi). Na zachód od planowanej inwestycji wyznaczony został także korytarz: GKPn-13 A Bory Tucholski (Jędrzejewski i in. 2011). Rolą korytarzy jest  zapewnienie łączności populacji zwierząt w skali lokalnej, w skali całego kraju i w skali międzynarodowej (Jędrzejewski et al. 2006), dlatego należy nie podejmować czynności powodujących powstawanie barier i  ograniczenie funkcjonalności korytarzy.

Wyniki badań wskazują, iż niezbędne jest uwzględnienie obecności ssaków zajmujących duże areały osobnicze i dokonujących długich wędrówkach dobowych i sezonowych (Jędrzejewski et al. 2006, Kurek 2007, 2010).

Wykazane podczas inwentaryzacji trasy migracji o stosunkowo liniowym charakterze występują w okolicy jeziora we wsi Biskupice. Ponadto ważnymi miejscami przemieszczania się zwierząt jest kompleks leśny przecinany przez analizowaną inwestycję. Na tym obszarze migracje ssaków nie mają charakteru liniowego, lecz odbywają się na dużym obszarze  w obrębie tego kompleksu leśnego.

Nie stwierdzono występowania chronionych chrząszczy saproksylicznych. W przypadku pachnicy dębowej O. eremita s.l. preferowane do zasiedlenia drzewa to okazy znacznych rozmiarów. Zwykle są to lipy i wierzby, rzadziej inne gatunki drzew liściastych o pierśnicy przekraczającej 100 cm. Bardzo rzadko zasiedlane są drzewa mniejszych rozmiarów, co związane jest z dwoma podstawowymi dla tego chrząszcza warunkami – izolacją cieplną zapobiegającą zamarznięciu larw, zwłaszcza że rozwój ich trwa nawet 4 lata i fizyczną możliwością rozwinięcia się próchnowisk o odpowiedniej kubaturze, umożliwiającej larwom rozwój do postaci dorosłej.  Na badanym obszarze występują drzewa o znacznie mniejszych rozmiarach, zaledwie trzy okazy maja średnicę przekraczającą nieznacznie 80 cm, a kilkanaście kolejnych powyżej 70 cm.

Jedyne chronione gatunki, to mrówki kopcowe z grupy Formica rufa s.l. objęte są ochroną częściową i z kategorią NT na czerwonej liście (Czechowski i in. 2012). Ponadto stwierdzono kopce ozdobnicy mniejszej Formica pressilabris/Ozdobnicy większej Formica exsecta, gatunki mrówek z podrodzaju Captoformica, nie objęte ochroną gatunkową, z kategorią LC na Czerwonej Liście. Na obszarze inwestycyjnym stwierdzono trzy kopce bezpośrednio w pasie drogowym, ale na odcinku nieobjętym projektowanymi pracami (na zachód od Biskupic).

# RODZAJ TECHNOLOGII

Inwestycja nie będzie przedsięwzięciem produkcyjnym, dla działania którego dobierana jest odpowiednia technologia.

W odniesieniu do omawianej inwestycji jako elementy technologii można rozważać sposób wykonania drogi. Zastosowane materiały będą zgodne z europejskimi i polskimi normami, przepisami, wytycznymi oraz posiadać będą niezbędne atesty do stosowania w budownictwie drogowym oraz infrastrukturze technicznej.

Baza budowy (miejsce postoju nieużywanych maszyn, składowisko materiałów, miejsce lokalizacji pomieszczeń socjalnych) zostanie zlokalizowana w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo inwestycji oraz wykluczenie możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych.

# WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

## 6.1. Uwagi wstępne

Z uwagi na to, że inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi powiatowej, nie może być mowy o racjonalnej alternatywnej propozycji dla przebiegu całości (lokalizacji). Przeprowadzenie drogi nowym śladem wiązałoby się z zajęciem nowych terenów i ich fragmentacją. Wariantowaniu podlegały jedynie szczegółowe rozwiązania techniczne.

Zastosowano wariantowanie dla różnych szerokościach poboczy, powodujące różnice w zajęciu powierzchni przez inwestycję i wiążące się z różną ilością drzew przeznaczonych do wycinki.

## 6.2. Wariant bezinwestycyjny

Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni na odcinku Biały Bór - Biskupice, nieuporządkowane odwodnienie, brak urządzeń do obsługi pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa drogowego, wariantem preferowanym przez wnioskodawcę jest wariant inwestycyjny, polegający na przebudowie omawianej drogi powiatowej nr 1272Z.

Podjęcie realizacji przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania drogi na środowisko.

## 6.3. Warianty inwestycyjne

### 6.3.1. Wariant I

Wariant nr I polega na poszerzeniu drogi do 5,5 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. Takie rozwiązanie skutkuje wycinką 131 drzew.

### 6.3.2. Wariant II

Wariant nr II polega na poszerzenie drogi do 5,5 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0 m. Ten wariant wymaga usunięcia 271 drzew.

### 6.3.3. Wybór wariantu

Jako wariant preferowany Inwestor określił wariant nr I.

# 7. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII

## 7.1. Ilość wody i energii

Ilość wykorzystywanej wody oraz energii na etapie realizacji inwestycji zależy od wykonawcy wyłonionego w przetargu. Na tym etapie woda będzie wykorzystywana do przygotowania mieszanek do budowy drogi oraz w celach socjalno-bytowych. 
Teren budowy będzie wyposażony w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych. Ścieki te będą odprowadzane do szczelnych bezodpływowych zbiorników, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

Etap eksploatacji drogi nie wymaga wykorzystywania wody ani energii elektrycznej.

## 7.2. Ilość wykorzystywanych surowców i materiałów

Szacunkowe ilości materiałów i surowców, jakie będą zastosowane przy planowanej inwestycji:

- warstwa ścieralna, wiążąca i podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 
– około 2,9 tys. m3,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem – 1,8 tys. m3,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej – 1,7 tys. m3,

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego – 1,1 tys. m3,

- pobocza z kruszywa łamanego:

- wariant nr 1 – 1 tys. m3,

- wariant nr 2 – 1,2 tys. m3.

Ilość paliwa, jakie będzie wykorzystywane w trakcie przebudowy drogi, zależy od sposobu prowadzenia prac budowlanych oraz technologii, co leży wyłącznie w gestii wykonawcy.

Kwestia gospodarki odpadami na etapie realizacji i eksploatacji drogi została omówiona w rozdziale 14.

# 8. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO ORAZ RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU TYCH ROZWIĄZAŃ

## 8.1. Budowa geologiczna i ochrona podłoża

### 8.1.1. Regionalizacja fizycznogeograficzna

Oceniana droga przebiega przez teren Pojezierza Pomorskiego, makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego i mezoregionu Pojezierza Drawskiego. Pojezierze przecinają głębokie rynny polodowcowe, które wypełnione są wodami licznych jezior.

### 8.1.2. Budowa geologiczna

Na podstawie materiałów kartograficznych i Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski stwierdzono, że podłoże terenu badań budują osady wieku czwartorzędowego, w warstwach przypowierzchniowych wykształcone głównie jako plejstoceńskie utwory rzeczne 
i wodnolodowcowe. Potwierdzają to wyniki wierceń, wykonanych dla potrzeb ocenianego przedsięwzięcia. Do głębokości około 2,5 m teren budowany jest przez piaski – w przewadze średnioziarniste, rzadziej gruboziarniste.

### 8.1.3. Warunki hydrogeologiczne

Trasa analizowanego odcinka drogi nie przecina stref ochronnych ujęć wody.

W trakcie wykonywania wierceń, wspomnianych w poprzednim punkcie, w otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody.

### 8.1.4. Ochrona powierzchnia ziemi

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku Biały Bór – Biskupice, dlatego w zdecydowanej większości przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na glebach należących do IV grupy gruntów - terenów komunikacyjnych, dróg (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi - Dz. U., poz. 1395).
Dla grupy IV standardy jakości są niższe niż dla pozostałych grup.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, gleby w zasięgu inwestycji ulegną przekształceniu lub zniszczeniu. Usunięta zostanie zewnętrzna warstwa gleby, prawdopodobne jest też przemieszczenie warstw profilu glebowego. Wybrana warstwa glebowo-próchniczna zostanie wykorzystana przy późniejszych pracach ziemnych.

W trakcie prowadzonych prac ziemnych, a zwłaszcza wykopów, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż wybranie utworów powierzchniowych, a w tym gleby stanowiącej naturalny kompleks sorpcyjny, spowoduje skrócenie drogi, a więc i czasu migracji ewentualnych zanieczyszczeń w głąb gruntu i dalej do wód podziemnych.

Niedopuszczalne jest też używanie do prac budowlanych niesprawnych, 
czy uszkodzonych maszyn i urządzeń.

## 8.2. Ochrona wód

### 8.2.1. Wody podziemne

Na omawianym obszarze występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), omówione w punkcie 8.2.3.4.

Ze względu na charakter projektowanej przebudowy drogi powiatowej, wykluczający wykonywanie głębokich wykopów, a także dość głębokie występowanie I poziomu wód podziemnych, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zasoby wód podziemnych 
w rejonie ocenianego przedsięwzięcia.

Oddziaływanie na wody podziemne omówiono szerzej w punkcie 8.2.3.6.

### 8.2.2. Wody powierzchniowe

Oceniany odcinek drogi powiatowej nie przecina cieków powierzchniowych.
W pobliżu przebudowywanego odcinka drogi w miejscowości Biskupice znajduje się niewielki zbiornik wodny o powierzchni 2,02 ha. Nie przewiduje się wystąpienia wpływu na zasoby wodne tego zbiornika, ponieważ inwestycja będzie przebiegała w odległości 
około 30 m od niego i nie nastąpi kontakt spływających z drogi wód opadowych z tym zbiornikiem.

### 8.2.3. Oceniane przedsięwzięcie na tle jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), powierzchniowych (JCWP) oraz obszarów chronionych

#### 8.2.3.1. Charakterystyka JCWPd oraz cele środowiskowe

##### 8.2.3.1.1. Położenie inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze JCWPd o numerze 26 
i kodzie PLGW600026. Przedmiotowa JCWPd położona jest w regionie wodnym Warty na obszarze dorzecza Odry, a jej powierzchnia wynosi 4943,7 km2. W Planie gospodarowania wodami (PGW) posiada stan ilościowy dobry oraz chemiczny (jakościowy) dobry. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest ochrona zasobów wodnych, utrzymanie istniejącego stanu ilościowego oraz chemicznego (jakościowego), a osiągnięcie celów określono jako niezagrożone (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - Dz. U., poz. 1967).

Rys. nr 1. Lokalizacja na tle JCWPd nr PLGW600026

#### 8.2.3.2. Charakterystyka JCWP oraz cele środowiskowe

Opisywana inwestycja położona jest w zlewniach dwóch JCWP:

- Biała do Jez. Bielsko o kodzie PLRW6000251886245,

- Gwda do wpływu do Jez. Wielimie o kodzie PLRW6000251886139.

Przedmiotowe JCWP położone są w regionie wodnym Warty na obszarze dorzecza Odry. Zostały wyznaczone jako naturalne części wód, należące do typu abiotycznego 25.

Powierzchnia zlewni JCWP Biała do Jez. Bielsko wynosi 83,19 km2, a długość całkowita 15 km. W Planie gospodarowania wodami jej stan oceniono jako dobry, 
celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, a ich osiągnięcie zostało określone jako niezagrożone.

Powierzchnia zlewni JCWP Gwda do wpływu do Jez. Wielimie wynosi 177,2 km2, 
a długość całkowita 43 km. W Planie gospodarowania wodami jej stan oceniono jako dobry, celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, a ich osiągnięcie zostało określone jako niezagrożone (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - Dz.U. 2016 poz. 1967).

Rys. nr 2. Lokalizacja na tle JCWP

#### 8.2.3.3. Obszary chronione

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze chronionym na podstawie zapisów załącznika IV Ramowej Dyrektywy Wodnej (oraz art. 317 ust.4 Prawa Wodnego), którym jest JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (kod GW600026). Celem środowiskowym dla tych obszarów jest ochrona zasobów wodnych pod względem jakościowym oraz ilościowym – zasoby wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1098.).

#### 8.2.3.4. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

Przedmiotowa inwestycja położona jest w obszarze ochronnym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 120 Zbiornik międzymorenowy Bobolice oraz nr 126 Zbiornik Szczecinek.

Rys. nr 3. Lokalizacja na tle GZWP

#### 8.2.3.5. Identyfikacja stanu Jednolitych Części Wód

##### 8.2.3.5.1. Identyfikacja stanu JCWPd

Ocena stanu JCWPd PLGW600026 wykonana w ramach Państwowego Monitoringu Wód Podziemnych w 2019 r. wykazała stan chemiczny i ilościowy dobry – stan ogólny dobry (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Raport o stanie jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach – stan na rok 2019).

##### 8.2.3.5.2. Identyfikacja stanu JCWP

Badania JCWP Biała do Jez. Bielsko o kodzie PLRW6000251886245 oraz Gwda do wpływu do Jez. Wielimie o kodzie PLRW6000251886139 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska były prowadzone w 2020 roku, ewentualnie obserwacje hydromorfologiczne w Gwdzie prowadzono w 2014 r. W poniższej tabeli zestawiono wyniki.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników monitoringu JCWP w ramach PMŚ z 2020 r.

Źródło: GIOŚ: Klasyfikacja wskaźników jakości jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2020 – tabela, Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2010 - 2015 (tabela)

| Wskaźnik | JCWP Biała do Jez. Bielsko |  | JCWP Gwda do wpływu do Jez. Wielimie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość indeksu/średnie stężenie | Klasa | Wartość indeksu/średnie stężenie | Klasa |
| Fitobentos | 0,51 | 2 | 0,46 | 2 |
| Makrofity | 51,1 | 1 | 37 | 2 |
| Makrobezkręgowce bentosowe | 0,717 | 2 | 0,545 | 3 |
| Ichtiofauna | 0,798 | 2 | 0,775 | 3 |
| Klasa elementów biologicznych | 2 |  | 3 |  |
| Obserwacje hydromorfologiczne | 0,656 | 2 | - | 1 |
| Temperatura wody | 16,5 | 1 | 14,6 | 1 |
| Zawiesina ogólna | 2,5 | 1 | 1,8 | 1 |
| Tlen rozpuszczony | 9,1 | 1 | 8,0 | 2 |
| BZT5 | 2,2 | 1 | 1,5 | 1 |
| ChZT - Mn | 4,0 | 1 | 7,3 | 1 |
| Ogólny węgiel organiczny | 5,2 | 1 | 8,1 | 1 |
| ChZT - Cr | 10,5 | 1 | 16,66667 | 1 |
| Przewodność w 20 °C | 250,8333 | 1 | 265,3333 | 1 |
| Substancje rozpuszczone | 169,1667 | 1 | 186,8333 | 1 |
| Siarczany | 18 | 1 | 20,16667 | 2 |
| Chlorki | 10,4 | 2 | 6,8 | 1 |
| Wapń | 48 | 1 | 50,16667 | 1 |
| Magnez | 3,60 | 1 | 3,45 | 1 |
| Twardość ogólna | 133,3333 | 1 | 138,4167 | 1 |
| Odczyn pH | 8,4 | >2 | 8,3 | >2 |
| Zasadowość ogólna | 116 | 1 | 116,5 | 1 |
| Azot amonowy | 0,016 | 1 | 0,014 | 1 |
| Azot Kjeldahla | 0,59 | 1 | 0,83 | 1 |
| Azot azotanowy | <LoQ | 1 | <LoQ | 1 |
| Azot azotynowy | 0,0013 | 1 | 0,0032 | 1 |
| Azot ogólny | 0,7 | 1 | 1,0 | 1 |
| Fosfor fosforanowy (V) | 0,012 | 1 | 0,031 | 2 |
| Fosfor ogólny | 0,031 | 1 | 0,049 | 1 |
| Klasa elementów fizykochemicznych | >2 |  | >2 |  |
| Klasyfikacja stanu chemicznego | >1 |  | >1 |  |

#### 8.2.3.6. Oddziaływanie inwestycji na wody podziemne

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji potencjalny wpływ na zasoby wód podziemnych będzie marginalny. W ramach prac nie planuje się wykonywanie głębokich wykopów. Prace będą dotyczyły jedynie wierzchniej warstwy ziemi i będą związane z poszerzeniem drogi, w związku z czym na etapie prac budowlanych przepływ wody podziemnej nie będzie zaburzony.

W czasie prac budowlanych, gdy woda będzie gromadziła się w miejscach wykopów, jej nadmiar zostanie rozdeszczowany na pobliskim obszarze budowy lub prace będą wstrzymane do czasu infiltracji jej w głąb podłoża. Zakłada się, że jeżeli chodzi o odwodnienie wykopów na etapie budowy, będą to niewielkie ilości wody, które nie wpłyną w istotny sposób na zasoby wód podziemnych.

Inwestycja nie jest związana z poborem wód podziemnych i nie ma zagrożenia dla stanu zasobów wodnych JCWPd o numerze 26 (PLGW600026).

Zagrożeniem dla jakości wód podziemnych na etapie realizacji są sytuacje awaryjne. Mogą być to na przykład wypadki, nagłe uszkodzenia sprzętu i związane z tym wycieki płynów eksploatacyjnych. Takich sytuacji nie da się przewidzieć, ale można wprowadzić działania, które pomogą uniknąć takiej sytuacji. Do realizacji zadania będzie używany sprzęt sprawny, a gdy pojawią się widoczne symptomy uszkodzeń, zostanie skierowany do naprawy serwisowej. W przypadku niekontrolowanego wycieku płynów eksploatacyjnych będą poczynione starania, aby usunąć zanieczyszczenia. Zostaną one zebrane do specjalnych pojemników i zutylizowane, a sprzęt zostanie wycofany z użytku i poddany naprawie.

Na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe będą znajdować się w szczelnych pojemnikach (typu Toi-Toi), a więc nie będą odprowadzane do gruntu i przez to nie będą zanieczyszczały wód podziemnych.

Na etapie eksploatacji z czasem dojdzie do stabilizacji powstałego układu. Wykonane elementy konstrukcyjne drogi będą otoczone frakcjami mineralnymi, gdzie swój udział w niewielkim zakresie będzie miała również woda. Wykonane elementy nie będą wpływały negatywnie na ilość oraz jakość wód podziemnych w skali lokalnej, a tym bardzie w całej JCWPd. Potencjalne oddziaływania będą miały charakter małoobszarowy.

Na etapie eksploatacji woda opadowa oraz roztopowa z obiektu będzie odprowadzana do systemu rowów przydrożnych, tak jak to ma miejsce obecnie. W związku z tym oddziaływanie na jakość wód podziemnych, związanych z infiltracją zanieczyszczeń w głąb ziemi, będzie utrzymane.  Takie rozwiązanie dotyczące odprowadzania wody jest stosowane powszechnie w budownictwie drogowym. W danym przypadku, gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody opadowej i roztopowej do innego odbiornika, jest preferowanym rozwiązaniem. Opis odwodnienia znajduje się w punkcie 8.2.4. niniejszego opracowania.

Jak wspomniano wyżej, oddziaływania na wody podziemne będą miały charakter znikomy. Zasięg oddziaływania inwestycji na głębsze warstwy wodonośne (wody podziemne) jest i będzie uzależniony od naturalnej izolacji głębszych warstw wodonośnych, które to w ramach planowanej inwestycji nie ulegną zmianie w JCWPd. W związku z tym, przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan ilościowy oraz jakościowy JCWPd o kodzie PLGW600026. W związku z tym, cele środowiskowe określone dla JCWPd nie będą zagrożone na poszczególnych etapach przedsięwzięcia.

#### 8.2.3.7. Ocena parametrów jakości wody oraz oddziaływanie inwestycji na poszczególne wskaźniki oceny w odniesieniu do JCWP

Przedmiotowa inwestycja nie będzie przebiegała przez JCWP Biała do Jez. Bielsko i Gwda do wpływu do Jez. Wielimie, ponieważ planowana inwestycja położona jest tylko 
w obszarze ich zlewni. Nie dojdzie do bezpośredniego ani pośrednio oddziaływania na wody przedmiotowych JCWP, ponadto woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana do obecnie istniejących przydrożnych rowów, tak jak to ma miejsce obecnie. W związku z powyższym realizacja, a następnie eksploatacja inwestycji, nie będzie oddziaływać na poszczególne elementy jakości wody w przedmiotowych JCWP (to jest parametry fizyczno-chemiczne, stan hydromorfologiczny, wskaźniki biologiczne: makrofity, ichtiofaunę, fitobentos, makrozoobentos oraz stan chemiczny). Co za tym idzie – cele środowiskowe określone dla przedmiotowych JCWP nie będą zagrożone w związku z przedmiotową inwestycją.

Ponadto warto wspomnieć, że przedmiotowa inwestycja utrzyma swój przebieg nieopodal niewielkiego zbiornika wodnego w miejscowości Biskupice, który ma powierzchnię 2,02 ha (według MPHP). Wpływ na zasoby wodne tego zbiornika będzie znikomy, ponieważ inwestycja będzie przebiegała w odległości około 30 m o niego. Na etapie realizacji oraz eksploatacji nie będzie dochodziło do bezpośredniego oraz pośredniego kontaktu wody pochodzącej z drogi z wodą w tym zbiorniku. W związku z tym przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na zasoby wodne - ilościowe oraz jakościowe przedmiotowego zbiornika.

#### 8.2.3.8. Działania ograniczające negatywny wpływ inwestycji na JCW

W ramach przedmiotowej inwestycji zastosowane będą następujące działania ograniczające negatywny wpływ przedsięwzięcia na stan JCWP i JCWPd:

- prace będą prowadzone na obszarze ograniczonym do minimum;

- teren inwestycji zostanie uporządkowany, zostaną zabrane wszystkie materiały oraz przedmioty, które będą wykorzystywane w czasie prac budowlanych;

- baza materiałowa oraz miejsce postoju maszyn będą tak zlokalizowane oraz wykonane (uszczelnione), aby nie dopuścić do przedostania się do gleby oraz do wód podziemnych substancji szkodliwych;

- w celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i wycieków, pojazdy oraz sprzęt budowlany będzie poddawany bieżącym przeglądom i konserwacjom.

#### 8.2.3.9. Podsumowanie

Podsumowanie wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia:

- analiza dostępnych danych o JCWP Biała do Jez. Bielsko i Gwda do wpływu do Jez. Wielimie w ramach oceny wpływu inwestycji na cele środowiskowe, wykazała brak negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na wspomniane cele;

- inwestycja nie wpłynie istotnie negatywnie na stan ilościowy oraz jakościowy wód podziemnych, w związku z tym nie zagraża celom środowiskowym określonym dla JCWPd o numerze 26 (PLGW600026);

- po przeanalizowaniu dostępnych danych oraz określeniu oddziaływania inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne, można stwierdzić, że inwestycja nie przeszkodzi

w osiągnięciu celów środowiskowych w innych częściach wód powierzchniowych oraz podziemnych w tym samym obszarze dorzecza.

### 8.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne do przydrożnych rowów, które na etapie inwestycji zostaną odnowione lub odtworzone. Nie przewiduje się dalszego odprowadzania deszczówki do odbiorników (rowów, cieków itp.).

#### 8.2.4.1. Miarodajne stężenie zawiesin ogólnych

Prognozowane stężenia zawiesiny ogólnej na obszarze inwestycji obliczono, stosując – jako wiarygodną – metodykę, określoną w  „Wytycznych prognozowania stężeń zawiesin ogólnych i węglowodorów w ściekach z dróg krajowych”, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r.

Do obliczeń wykorzystano wzór:

Szo = 0,718 * Q 0,529 [g/m3],

gdzie Q oznacza średni ruch dobowy (SDR).

Stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach surowych na odcinku Biskupice – Biały Bór wyniesie 14,6 g/m3.

Dla zobrazowania braku zagrożenia, związanego z odprowadzaniem wód opadowo-roztopowych dla środowiska gruntowo-wodnego, poniższe obliczenia wykonano dla docelowego horyzontu czasowego prognozy ruchu, uwzględnianego w niniejszej Karcie, czyli dla roku 2033.

Jak wynika z powyższych obliczeń, prognozowane wielkości stężeń zawiesiny ogólnej w ściekach surowych na przedmiotowej inwestycji nie przekraczają dopuszczalnej wartości 100 g/m3.

Zgodnie z danymi literaturowymi (Cywiński B. i inni, Oczyszczanie ścieków, Arkady, Warszawa 1983 r. Roman M., Kanalizacja, Arkady, Warszawa; Sawicka-Siarkiewicz Halina. Ograniczenie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena technologii 
i zasady wyboru. Wydanie II. Warszawa 2004 r.) skuteczność oczyszczania ścieków deszczowych z zawiesiny w rowach trawiastych wynosi 40÷90%.

Stężenie zawiesiny ogólnej odprowadzanej z przebudowywanej drodze powiatowej na odcinku Biskupice – Biały Bór wyniesie 8,8 g/m3, przy założeniu minimalnej skuteczności wynoszącej 40%.

Odprowadzanie ścieków deszczowych do odbiorników za pośrednictwem rowów odwadniających, biegnących równolegle do drogi, nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla stanu wód powierzchniowych.

#### 8.2.4.2. Miarodajne stężenie węglowodorów ropopochodnych

Ze względu na prowadzone w ostatnich latach regularne badania stężeń węglowodorów ropopochodnych w ściekach opadowo – roztopowych na sieci dróg krajowych przy ocenie stężeń tych zanieczyszczeń nie odnoszono się do Polskiej Normy, lecz wykorzystano rzeczywiste wyniki badań przeprowadzonych na sieci dróg krajowych w roku 2015 w Wielkopolsce. Pomiary w 288 punktach obserwacyjnych (Załącznik nr 3) wykazały, że stężenia zanieczyszczeń węglowodorów w ściekach nieoczyszczonych we wszystkich próbach nie przekroczyły progu wykrywalności. W tej sytuacji można przyjąć, że przewidziany w ramach ocenianej inwestycji system odprowadzenia wód deszczowych z jezdni nie będzie wymagać rozbudowy o dodatkowe urządzenia oczyszczające z substancji ropopochodnych.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez rowy trawiaste w odniesieniu do węglowodorów ropopochodnych wynosi 20 ÷ 90%.

## 8.3. Ochrona akustyczna

### 8.3.1. Wymagania i ustalenia prawne w dziedzinie ochrony przed hałasem

Podstawę prawną oceny warunków akustycznych w środowisku stanowi rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdział 2), to jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W poniższej tabeli przedstawiono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Tabela nr 2. Wartości dopuszczanego poziomu hałasu w środowisku od dróg

| L.p. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom pory dziennej | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom pory nocy |
| 1. | a) Strefa ochronna „A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 |
| 2. | a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży c) tereny domów opieki społecznej d) tereny szpitali w miastach | 61 | 56 |
| 3. | a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) tereny zabudowy zagrodowej c) tereny rekreacyjno- wypoczynkowe d) tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 |
| 4. | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 |

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby są wyrażone przez:

      - LAeq D – równoważny poziom hałasu dla pory dnia (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00),

- LAeq N – równoważny poziom hałasu dla pory nocy (rozumianej, jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Wartość dopuszczalną równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia i nocy, L*Aeq D/N, ustala się w zależności od rodzaju źródła hałasu oraz faktycznego sposobu zagospodarowania terenu w jego otoczeniu. Sposób faktycznego zagospodarowania terenu określają właściwe organy administracji samorządowej, to jest wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Zgodnie z pismem Burmistrza Białego Boru z dnia 13 września 2021 r. znak: OŚ.604.69.2021.AM planowane przedsięwzięcie przebiega w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej. Na terenie objętym oddziaływaniem planowanej inwestycji przeważającą zabudową jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w szczególności w obrębie miejscowości wsi Biskupice.

W przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalne wartości poziomu dźwięku ustalone zostały na poziomie:

- L*Aeq D = 61 dB	– w porze dnia,

- L*Aeq N = 56 dB	– w porze nocy.

Dla hałasów pochodzących od dróg dopuszczalne wartości poziomów dźwięku A określa się dla przedziałów czasu równych odpowiednio 16 godzinom pory dnia (od 06:00 do 22:00) oraz 8 godzinom pory nocy (od 22:00 do 06:00).

Granice terenów wymagających ochrony akustycznej określono na podstawie informacji uzyskanej z właściwego organu gminy. Informacje przedstawiane przez właściwy organ gminy nie zawierały granic terenów wymagających ochrony przed hałasem, w związku z tym, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej prowadzono po granicach działki, na której znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Granicą terenu chronionego nie obejmowano terenu, który nie jest funkcjonalnie związany z budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym.

### 8.3.2. Charakterystyka drogi pod kątem emisji hałasu

Podstawowe parametry techniczne

Projektowana droga będzie należeć do kategorii dróg głównych. Parametry techniczne drogi będą następujące:

- klasa techniczna drogi  		– G

- typowy przekrój poprzeczny 		– jednojezdniowy, 1x2 pasy ruchu

- obustronne pobocza			– 0,75 m w wariancie I i 1,0 m w wariancie II

- kategoria ruchu 			– KR3

- szerokość jedni 			– 1 x 5,5

- nawierzchnia jezdni			– SMA 11

Prędkość ruchu

Na odcinku drogi przebiegającym w terenie zabudowanym przez miejscowość Biskupice prędkość ograniczona została do 40 km/h. Po przebudowie drogi prędkość ta zostanie utrzymana. Na pozostałych odcinkach przyjęto prędkość ruchu 90 km/h dla pojazdów lekkich oraz 70 km/h dla pojazdów ciężarowych.

Natężenie ruchu

Do obliczeń przyjęto prognozę natężenia ruchu opracowano przez zarządzającego drogą na lata prognozy 2023 – 2033. Prognozę opracowano na podstawie pomiarów poziomu hałasu z uwzględnieniem wskaźników wzrostu PKB dla regionu koszalińskiego oraz wskaźników elastyczności. Do analiz przyjęto rok 2033 jako najdalszy horyzont czasowy.  Prognozowanie ruchu na dalsze lata, w związku z rozwojem sieci drogowej w Polsce, może być obarczone błędem.

Do analiz akustycznych przyjęto, że:

- pojazdy lekkie (PL) stanowią samochody osobowe i dostawcze, a pojazdy ciężkie (PC) to samochody ciężarowe bez przyczep i z przyczepami, autobusy, maszyny rolnicze oraz motocykle,

- średni dobowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosi 7,1 %.

Prognozy ruchu opracowano dla średniorocznej doby, bez podziału na porę dnia i porę nocy. Założono zatem, że podział ruchu na te okresy nie ulegnie zmianie do roku 2033. W związku z tym, na podstawie wyników pomiaru ruchu ustalono, że udział pojazdów lekkich w porze dnia wyniesie 97,1 %, a w porze nocy 2,9 %, natomiast udział pojazdów ciężkich w porze dnia 77 %, a w porze nocy 23%.

Uwzględniając powyższe, wyznaczono całkowite dobowe natężenie ruchu oraz natężenie średnio godzinowe z podziałem na porę dnia i porę nocy, które zostały przyjęte do obliczeń akustycznych. Wyniki te przedstawiono w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Natężenie ruchu przyjęte do obliczeń na przebudowywanej drodze

| Odcinek drogi | Dobowe natężenie ruchu | Udział pojazdów ciężkich | Natężenie średnio godzinowe [szt./h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % udział pojazdów ciężkich |  |
|  | szt./dobę | [ % ] | pora dnia | pora nocy |
| Rok prognozy 2027 |  |  |  |  |
| cały | 263 | 7,6 % | 16 | 1 |
|  |  |  | 6,1 % | 39,2 % |
| Rok prognozy 2037 |  |  |  |  |
| cały | 298 | 7,1 % | 18 | 2 |
|  |  |  | 5,7 % | 37,6 % |

Różnice pomiędzy wartością ŚDR, a ŚGR wynikają tylko z przyjmowanych zaokrągleń. ŚGR zostały wyznaczono przez podział liczby pojazdów w porze dnia przez 16, a w porze nocy przez 8. Otrzymane wartości z podziału zostały zaokrąglone do pełnych wartości.

### 8.3.3. Metodyka obliczeń

Uciążliwość akustyczną hałasu komunikacyjnego określono w oparciu o model proponowany w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku przy wykorzystaniu technik obliczeniowych, zawartych w programie komputerowych TrafficNoise.

Program Traffic Noise służy do prognozowania hałasu drogowego dla dróg miejskich i pozamiejskich. Opiera się o tak zwany tymczasowy model obliczeniowy zgodny z francuską krajową metodą obliczeniową "NMPB-Routes-96", do której odnosi się francuska norma "XPS 31-133". Metodyka ta jest zalecaną w Dyrektywie 2002/49/EU do stosowania w krajach członkowskich UE tymczasową metodyką modelowania hałasu drogowego.

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny na podstawie danych charakteryzujących odcinek drogi zgodnie z cytowaną metodą obliczeniową "NMPB-Routes-96" i odpowiadającą jej francuską normą "XPS 31-133". Pozwala to określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł (odcinków dróg) oraz ich parametrów akustycznych, a także charakterystyki podłoża terenu przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne. Program obliczeniowy pozwala także uwzględniać w obliczeniach stan nawierzchni drogi oraz jej przebieg w wykopach i po nasypach a także charakter otoczenia oraz rzędne wysokości odcinków drogi i jej otoczenia.

Do oszacowania emisji hałasu rozpatrzono cały przebieg odcinka drogi wraz z rzeczywistym ukształtowaniem terenów wokół drogi na podstawie numerycznego modelu terenu. W obliczeniach uwzględniono pierwszy rząd odbić od budynków i innych przeszkód. Zgodnie z metodyką pomiarową poziomu hałasu w środowisku, jako zmierzony wynik końcowy podano poziom hałasu w środowisku bez uwzględniania odbić od fasady budynku.  W obliczeniach realizuje się to przez lokalizację punktu w odległości powyżej 3 m od fasady budynku lub odjęcie 3 dB od otrzymanego wyniku, w przypadku lokalizacji punktu pomiarowego w odległości mniejszej niż 3 m od fasady budynku. Aby uniknąć „sztucznego odejmowania”, punkty obliczeniowe lokalizowano w odległości 3 m od elewacji budynku, dzięki czemu otrzymany wynik nie jest zniekształcony przez odbicia od budynków.

W ramach prognozowania zabezpieczeń nie były stosowane żadne poprawki, które mogłyby mieć wpływ na parametry projektowanych zabezpieczeń.

Krok siatki wynosił 5 x 5 m.

Obliczone wartości równoważnego poziomu hałasu samochodowego zależą od dokładności prognozy natężenia ruchu. Z prostych symulacji wynika, iż fluktuacje dobowe, tygodniowe lub sezonowe potoków ruchu, nieprzekraczające 20 % średniego ruchu dobowego (ŚDR), spowodują zmianę wartości poziomu równoważnego nie większą niż 1 dB. Podobnie, jeśli błąd prognozy nie przekracza 20 % – nie pociąga to zmiany wartości poziomu równoważnego dźwięku większej niż o 1 dB.

Zmiana poziomu dźwięku o 1 dB nie jest spostrzegana przez człowieka, a więc  fluktuacje natężenia ruchu lub błąd prognozy do 20 % nie powodują zauważalnej przez człowieka zmiany klimatu akustycznego.

### 8.3.4. Ocena klimatu akustycznego w otoczeniu projektowanej drogi

Ocenę zagrożenia klimatu akustycznego w otoczeniu drogi wykonano dla prognozowanego natężenia ruchu w latach 2023 i 2033. Poziomy dźwięku wyznaczono dla normowych przedziałów czasu w porze dnia i nocy. Wartości równoważnego poziomu dźwięku A wyznaczono dla obserwatora zlokalizowanego na wysokości 4 m względem poziomu terenu. Jest to wysokość zalecana zarówno w przypadku obliczeń, jak i pomiarów, między innymi w rozporządzeniu MŚ z dnia 16 czerwca 2011 r. „w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku...” oraz w dyrektywie Unii Europejskiej 2002/49/EC “... relating to the assessment and management of environmental noise”.

Wyniki obliczeń przedstawiono w formie graficznej w postaci izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla prognozowanych parametrów eksploatacji drogi w roku 2033. Pokazano izolinie, które wyznaczają zasięg oddziaływania hałasu dla maksymalnego poziomu, obliczonego poza jezdnią.

W Tabeli nr 4 pokazano poziom hałasu na najbliższej linii zabudowy mieszkaniowej oraz na elewacji najbliższych budynków mieszkalnych znajdujących się w otoczeniu projektowanej drogi w latach 2023 i 2033.

Punkty obliczeniowe zlokalizowano z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.), zgodnie z którym punkty pomiarowe należy lokalizować na terenach objętych ochroną przed hałasem w taki sposób, aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca o największym oddziaływaniu hałasu na ludzi w miejscu ich możliwego pobytu ze źródeł, których pomiary dotyczą, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) na terenie niezabudowanym punkty pomiarowe lokalizuje się na wysokości nie mniejszej niż 1,5 m nad powierzchnią terenu,

b) na terenie zabudowanym punkty pomiarowe lokalizuje się, w zależności od możliwości:

- przy elewacji budynków objętych ochroną przed hałasem w związku z wypełnianiem funkcji, dla realizacji których teren został objęty ochroną przed hałasem, w odległości od 0,5 m do 2 m od elewacji tych budynków w świetle okna kondygnacji eksponowanej na hałas; podczas pomiarów hałasu dopuszcza się, w miarę możliwości, okno otwarte, zamknięte lub uchylone w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie przez nie wysięgnika i kabli łączących mikrofony pomiarowe z przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w pomieszczeniu,

- na wysokości 4 m ± 0,2 m nad powierzchnią terenu, gdy nie ma możliwości wykonania pomiarów hałasu w świetle okna na danej kondygnacji lub na terenach otaczających te budynki.

Uwzględniając powyższe, należy przyjąć, iż w części tego terenu, który nie jest zabudowany, to znaczy na granicy terenu, punkt lokalizuje się na wysokości nie mniejszej niż 1,5 m nad powierzchnią terenu.

Tabela nr 4. Wartości poziomu hałasu w punktach zlokalizowanych na terenach wymagających ochrony akustycznej w roku prognozy 2023 i 2033

| Nr punktu | h | Poziom dopuszczalny |  | 2023 |  | 2033 |  | 2023 |  | 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | Pora dzienna | Pora nocna | LAeqD [dBA] | LAeqN [dBA] | LAeqD [dBA] | LAeqN [dBA] | LAeqD [dBA] | LAeqN [dBA | LAeqD [dBA] | LAeqN [dBA] |
| 1 | 1,5 | 61 | 56 | 54,6 | 45,1 | 55,2 | 45,6 | - | - | - | - |
| 2 | 4,0 | 61 | 56 | 53,2 | 43,8 | 53,8 | 44,3 | - | - | - | - |
| 3 | 1,5 | 61 | 56 | 54,4 | 45 | 55 | 45,5 | - | - | - | - |
| 4 | 4,0 | 61 | 56 | 55 | 45,5 | 55,6 | 46 | - | - | - | - |
| 5 | 1,5 | 61 | 56 | 55 | 45,6 | 55,6 | 46,1 | - | - | - | - |
| 6 | 4,0 | 61 | 56 | 51,9 | 42,4 | 52,5 | 42,9 | - | - | - | - |
| 7 | 1,5 | 61 | 56 | 53,6 | 44,2 | 54,2 | 44,7 | - | - | - | - |
| 8 | 4,0 | 61 | 56 | 40,9 | 31,5 | 41,5 | 32 | - | - | - | - |
| 9 | 4,0 | 61 | 56 | 52,4 | 43 | 53 | 43,5 | - | - | - | - |
| 10 | 1,5 | 61 | 56 | 55,4 | 45,9 | 56 | 46,4 | - | - | - | - |
| 11 | 1,5 | 61 | 56 | 54,7 | 45,3 | 55,3 | 45,8 | - | - | - | - |
| 12 | 4,0 | 61 | 56 | 51,1 | 41,7 | 51,7 | 42,2 | - | - | - | - |
| 13 | 1,5 | 61 | 56 | 55,4 | 45,9 | 56 | 46,4 | - | - | - | - |
| 14 | 1,5 | 61 | 56 | 55,4 | 45,9 | 56 | 46,4 | - | - | - | - |
| 15 | 1,5 | 61 | 56 | 54,2 | 44,8 | 54,8 | 45,3 | - | - | - | - |
| 16 | 1,5 | 61 | 56 | 55,1 | 45,6 | 55,7 | 46,1 | - | - | - | - |
| 17 | 1,5 | 61 | 56 | 47,6 | 38,1 | 48,2 | 38,6 | - | - | - | - |
| 18 | 4,0 | 61 | 56 | 44,4 | 34,9 | 45 | 35,4 | - | - | - | - |
| 19 | 4,0 | 61 | 56 | 45,3 | 35,8 | 45,9 | 36,3 | - | - | - | - |
| 20 | 4,0 | 61 | 56 | 50,8 | 41,4 | 51,4 | 41,9 | - | - | - | - |
| 21 | 1,5 | 61 | 56 | 45,9 | 36,5 | 46,5 | 37 | - | - | - | - |
| 22 | 1,5 | 61 | 56 | 54,9 | 45,4 | 55,5 | 45,9 | - | - | - | - |
| 23 | 1,5 | 61 | 56 | 53,6 | 44,1 | 54,2 | 44,6 | - | - | - | - |
| 24 | 1,5 | 61 | 56 | 55,7 | 46,3 | 56,3 | 46,8 | - | - | - | - |
| 25 | 1,5 | 61 | 56 | 53,4 | 43,9 | 54 | 44,4 | - | - | - | - |
| 26 | 1,5 | 61 | 56 | 57,4 | 48 | 58 | 48,5 | - | - | - | - |
| 27 | 1,5 | 61 | 56 | 57,8 | 48,4 | 58,4 | 48,9 | - | - | - | - |
| 28 | 4,0 | 61 | 56 | 55,9 | 46,5 | 56,5 | 47 | - | - | - | - |

Objaśnienia skrótów:

LAeqD – poziom ekwiwalentny hałasu w porze dnia

LAeqN – poziom ekwiwalentny hałasu w porze nocy

LAeqD – przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia

LAeqN - przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocy

Na terenach chronionych akustycznie zlokalizowanych wzdłuż drogi nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Nie ma zatem konieczności stosowania żadnych działań ochrony przed hałasem.

### 8.3.5. Porównanie emisji hałasu w przypadku podjęcia i niepodejmowania inwestycji

W przypadku niepodejmowania inwestycji, w rejonie planowanego przebiegu drogi warunki akustyczne będą się pogarszać ze względu na stałe pogarszanie się stanu nawierzchni. Przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem.

### 8.3.6. Zagrożenie wibracjami

Parametrem oceny drgań jest wartość skuteczna przyspieszenia drgań, „a”. Na tej wielkości oparta jest polska norma PN-88/B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”, która dotyczy również drgań drogowych. Normę tę można jednak wykorzystać do oceny drgań dopiero po wykonaniu pomiarów, które na potrzeby dokumentacji nie były wykonywane. Drgania mogą być szkodliwe zarówno dla stanu technicznego budynków, jak i ludzi w nich przebywających.

Jeżeli amplituda przyśpieszenia drgań jest mniejsza niż a = 0,005 m/s2, wtedy drgania nie są odczuwane przez ludzi, to znaczy, że w takim przypadku ludzi skarżących się jest mniej niż 1 % ogółu narażonych. Przyjmuje się, że jest to dopuszczalna wartość amplitudy przyspieszenia drgań dla pory nocnej. W ciągu dnia wartość dopuszczalna jest większa, ale nie może przekroczyć wartości a = 0.0072 m/s2, by ludzi skarżących się było mniej niż 1 %.

Podane wartości dotyczą przypadku, gdy ludzie są narażeni tylko na wibracje. Jeżeli wibracje i hałas występują jednocześnie, wtedy uciążliwość drgań dla ludzi rośnie wskutek efektów wtórnych, takich jak na przykład drżenie szyb. Drgania drogowe, poza przypadkami specyficznymi, uznaje się za mało szkodliwe dla budynków. Naprężenia w budynkach powodowane tymi drganiami są bardzo małe.

Biorąc jednak pod uwagę natężenie ruchu i łączny czas działania źródła, należy uwzględnić zjawiska zmęczeniowe materiałów. Dotyczy to szczególnie starych budynków lub budynków w złym stanie technicznym. Uszkodzenia budynków powodowane wibracjami można podzielić na trzy kategorie:

- uszkodzenia architektoniczne: niewielkie pęknięcia tynku, przesunięcia dachówek, itd., które mogą wystąpić przy amplitudach przyspieszenia drgań około a = 0.02 m/s2,

- uszkodzenia większe (na przykład pęknięcia ścian, odpadanie tynku z sufitów), które mogą wystąpić przy amplitudach przyspieszenia drgań około a = 0.06 m/s2,

- uszkodzenia poważne, które mogą prowadzić do zniszczenia budynku.

Wibracje nie mają żadnego wpływu na stan budynków, jeżeli amplituda drgań jest mniejsza niż a = 0.0036 m/s2.

Podstawowym zabezpieczeniem przed drganiami przenoszonymi do budynków są ekrany przeciwwibracyjne w postaci mat antywibracyjnych. Ewentualne działania redukujące drgania będą mogły być podjęte dopiero po ukończeniu realizacji inwestycji, na podstawie wyników pomiarów, które są podstawowym narzędziem oceny drgań.

Niepokojenie wibracją nie powstaje wyłącznie przez percepcję drgań budowli,  lecz połączone jest z wpływem hałasu o małej częstotliwości działającym na człowieka w formie słyszalnej lub odczuwalnej, jako drżenie ciała.

Poniższy wykres zamieszczony w artykule „Ochrona przed wibracjami drogowymi”, autorstwa M. Kossakowskiego (Drogownictwo nr 8 z 2006 r.), przedstawia wpływ wibracji na organizm ludzki w fazie realizacji inwestycji.

Badania wykazały, że wpływ wibracji przy odległościach do 10 m od jezdni drogi może przekraczać dopuszczalny dla człowieka próg percepcji. W miarę wzrostu odległości wpływ ten szybko zanika. Przy odległościach większych niż 20 m organizm ludzki w praktyce już nie odczuwa wibracji pochodzących od transportu drogowego.

Zgodnie z ww. wykresem największy niekorzystny wpływ może wystąpić w przypadku użycia na etapie budowy kafara. Urządzenia typu kafar stosuje się w pracach podczas wbijania pali, na przykład pod przęsła wiaduktu lub mostu, co nie dotyczy ocenianej inwestycji. W przypadku pozostałych urządzeń używanych podczas budowy, ich zasięg negatywnego wpływu na budynki będzie znacznie mniejszy, i nie przekroczy 3 m. W takiej odległości od prowadzonych prac, nie znajdują się żadne budynki.

### 8.3.7. Braki w rozpoznaniu zagrożeń akustycznych w środowisku

W opracowaniu zagadnień w dziedzinie zagrożenia klimatu akustycznego w środowisku wykorzystano najlepsze dostępne metody oceny tych zagrożeń, stosowane w kraju i zagranicą.

### 8.3.8. Podsumowanie

- Ocenę zagrożenia hałasem samochodowym z przebudowywanej drogi przeprowadzono za pomocą metody obliczeniowej, dla stanu prognozowanego w latach 2023 i 2033.

- Wyznaczono zasięgi oddziaływania hałasu samochodowego i przedstawiono je w postaci graficznej w Załączniku nr 4.

- Wykazano, że na terenach zabudowy mieszkaniowej położonych najbliżej przedsięwzięcia, w wyniku jego eksploatacji nie dojdzie do przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

- Nie ma konieczności stosowania żadnych działań ochrony przed hałasem. Dla planowanego przedsięwzięcia akustyczne standardy jakości środowiska zostaną zachowane.

## 8.4. Ochrona powietrza

### 8.4.1. Cel i zakres opracowania

#### 8.4.1.1. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej części oceny jest określenie wpływu ruchu pojazdów samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wyznaczenie szerokości ewentualnych stref stężeń ponadnormatywnych, występujących w obrębie projektowanej przebudowy drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Biały Bór do miejscowości Biskupice.

Ocena uciążliwości obejmuje prognozowany ruch w 2023 roku (planowany rok oddania inwestycji do eksploatacji) i w roku 2033, czyli w dziesiątym roku eksploatacji.

#### 8.4.1.2. Zakres opracowania

Opracowanie problematyki oceny zagrożeń dla powietrza atmosferycznego obejmuje następujące zagadnienia:

- informacje o inwestycji, pokryciu terenu, zabudowie mieszkaniowej, warunkach meteorologicznych oraz poziomie tła zanieczyszczeń,

- dane ogólne dotyczące parametrów technicznych odcinków drogi oraz prognozowanych natężeń ruchu pojazdów,

- ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji planowanej inwestycji z wyznaczeniem szerokości pasów, w których przekraczane są lub będą stężenia dyspozycyjne.

### 8.4.2. Podstawy opracowania

#### 8.4.2.1. Podstawy prawne

Podstawę prawną sporządzenia oceny stanowią następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1219).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1860).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2279).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).

- Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące norm emisji EURO I (Dyrektywa 91/441/EC i 93/59/EEC), EURO II (Dyrektywa 94/12/EC i 96/69/EC), EURO III i EURO IV (Dyrektywa 98/69/EC i 2002/80/EC), EURO V i EURO VI (Dyrektywa 2007/715/EC).

#### 8.4.2.2. Materiały merytoryczne

- Zasady Ochrony Środowiska w Drogownictwie. Tom III, Dział 10 – Ochrona przed zanieczyszczeniami drogowymi. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1999;

- Program komputerowy „OPERAT-FB” v. 8.6.0./21 © - Ryszard Samoć;

- Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie o aktualnym stanie jakości powietrza atmosferycznego dla miejscowości Biskupice-Biały Bór – pisma nr DM/SZ/063-1/195.1 i 2/21/KJ z dnia 10.09.2021 r. (Załącznik nr 5).

### 8.4.3. Dane meteorologiczne i wartości stężeń dyspozycyjnych

#### 8.4.3.1. Dane meteorologiczne

Klimat województwa zachodniopomorskiego cechuje duża zmienność wynikająca ze ścierania się w jego obrębie wpływów klimatu morskiego i lądowego, a także wpływu czynników lokalnych (jak ukształtowanie terenu i jego wyniesienie nad poziom morza) na przebieg zjawisk pogodowych. Przez środek województwa, z południowego zachodu na północny wschód rozciąga się wał morenowy, który wyraźnie różnicuje przestrzenny rozkład wielkości usłonecznienia, temperatury, opadów i prędkości wiatru po obu jego stronach. Północna i zachodnia część województwa charakteryzuje się małą amplitudą roczną, sezonową i dzienną temperatur powietrza, dużą wilgotnością i wietrznością, chłodniejszym latem i krótką, łagodną zimą oraz znaczną ilością opadów.

Im dalej od morza i w kierunku wschodnim pojawiają się wyższe temperatury latem i niższe zimą, znaczne amplitudy temperatur w ciągu dnia, dłuższa zima z zalegającą pokrywą śnieżną. Sąsiedztwo Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego przyczyniają się do lokalnego zróżnicowania poszczególnych czynników meteorologicznych, które zmniejszają się podczas wiatrów o dużych prędkościach i przemieszczaniu się układów niżowych. Średnie roczne temperatury powietrza na obszarze województwa wahają się między 7,0°C a 8,5°C, a średnia roczna wysokość opadów od 490 do 770 mm. Przeważającym kierunkiem wiatrów jest zachodni i południowo-zachodni.

Ze względu na zróżnicowanie warunków klimatycznych i w powiązaniu z warunkami fizjograficznymi obszar województwa zachodniopomorskiego podzielony został na dziesięć krain klimatycznych:

•	Kraina I – Zalewu Szczecińskiego – obejmuje wyspy Uznam i Wolin oraz wąski pas przyległy do Zalewu Szczecińskiego. Jej warunki klimatyczne pozostają pod wpływem Bałtyku i Zalewu. Jest to strefa o dużym usłonecznieniu (zaliczana do najkorzystniejszych rejonów bioklimatycznych), stosunkowo ciepła, o mniejszej niż gdzie indziej rocznej sumie opadów.

•	Kraina II – Trzebiatowska – rozciąga się kilkunastometrowym pasem wzdłuż brzegu morza między Dziwnowem a Kołobrzegiem. Warunki usłonecznienia są tu podobne jak w krainie I, ale generalnie klimat jest nieco chłodniejszy, a warunki opadowe korzystniejsze, szczególnie w części wschodniej.

•	Kraina III – Kołobrzesko-Darłowska – obejmuje wąski pas nadmorski od Kołobrzegu do wschodniej granicy województwa. Jest ona jeszcze chłodniejsza niż poprzednia (mimo to ma najmniejszą liczbę dni z pokrywą śnieżną), a suma opadów znowu nieco wzrasta.

•	Kraina IV – Koszalińska – obejmuje tereny nadmorskiego pasa wysoczyznowego w dorzeczach Parsęty, Grabowej i Wieprzy. Ma mniejsze usłonecznienie w porównaniu z krainą III i dlatego jest chłodniejsza, dłużej trwa w niej chłodna pora roku i długo zalega pokrywa śnieżna. Suma opadów jest podobna do krainy III. Obserwuje się tu wyraźny wzrost częstości występowania zjawisk niekorzystnych, takich jak duże dobowe sumy opadów czy burze.

•	Kraina V – Nowogardzko-Gryficka – obejmuje tereny wysoczyznowe w dorzeczu Regi między krainą I a IV i stanowi strefę przejściową między obszarami pozostającymi pod wpływem Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego a pasem czołowo-morenowym. Usłonecznienie i temperatury obniżają się generalnie w kierunku południowo-wschodnim, między krańcami północno-zachodnim a południowowschodnim występuje szczególnie duża różnica rocznych sum opadów.

•	Kraina VI – Pyrzycko-Goleniowska – obejmuje Nizinę Szczecińską wraz z wyniesieniami Wzgórz Szczecińskich i Bukowych. Jej usłonecznienie jest przeciętne, ale w chłodnej porze roku pozostaje pod wyraźnie ocieplającym wpływem Oceanu Atlantyckiego. Wyróżnia się najniższymi rocznymi sumami opadów w województwie.

•	Kraina VII – Drawsko-Szczecinecka – obejmuje pas czołowo-morenowy od Pojezierza Ińskiego do Pojezierza Bytowskiego. Jej klimat jest najbardziej surowy w województwie, o czym świadczą najgorsze warunki usłonecznienia, a także najwyższe i najczęściej występujące opady oraz najdłuższy okres zalegania pokrywy śnieżnej.

•	Kraina VIII – Wałecka – zajmuje obszar na południe od strefy czołowo-morenowej. W porównaniu z krainą VII obserwuje się wyższe usłonecznienie, ale średnie roczne temperatury są niskie. Pozostaje ona w tzw. „cieniu opadowym” pasa czołowo-morenowego, toteż roczne sumy opadów są stosunkowo nieduże.

•	Kraina IX – Myśliborska – obejmuje tereny na południe od krainy VI, od doliny Dolnej Odry po dolinę Drawy. Ze względu na rozciągłość oraz urozmaicone ukształtowanie i pokrycie terenu charakteryzuje się znacznym lokalnym zróżnicowaniem warunków klimatycznych. Usłonecznienie obniża się z południa na północ, a średnie roczne temperatury z zachodu na wschód. Tu również sumy opadów są niewielkie.

•	Kraina X – Dolina Dolnej Odry – stanowi wąski pas terenu o szerokości od kilku do kilkunastu kilometrów wzdłuż Odry, od południowej granicy województwa po ujście Iny. Jest to najcieplejsza kraina w województwie, o najkrócej trwającej porze chłodnej. Warunki opadowe nie są jednak korzystne, roczne sumy opadów są podobne do krainy VI.

Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie ze stosowaną metodyką, niezbędne są następujące dane meteorologiczne:

–	średnia temperatura powietrza,

–	średnie ciśnienie atmosferyczne,

–	wysokość pomiaru prędkości i kierunku wiatru, to jest wysokość anemometru,

–	trójparametrowa statystyka warunków meteorologicznych, opisanych przez kierunek wiatru, jego prędkość i stan równowagi atmosfery według systematyki Pasquille’a.

Zgodnie z powyższym, w opracowaniu przyjęto, że:

- kierunek wiatru podany jest w skali prawoskrętnej, od 1 do 36, przy czym numer kierunku określa współrzędne strony nawietrznej; kierunek nr 36 odpowiada północy (N);

- prędkość wiatru podana jest w zakresie od 1 do 10 m/s i zmienia się z krokiem 1 m/s; prędkości mniejsze od 1m/s oraz cisza włączone są do grupy prędkości 1 m/s, natomiast prędkości powyżej 10 m/s klasyfikowane są łącznie i stanowią jedną grupę;

- stan równowagi atmosfery opisany jest przez 6 klas, zgodnie z oznaczeniami:

1 - równowaga bardzo chwiejna,

2 - równowaga chwiejna,

3 - równowaga nieznacznie chwiejna,

4 - równowaga obojętna,

5 - równowaga nieznacznie stała,

6 - równowaga stała i bardzo stała.

Dane meteorologiczne przyjęte do obliczeń opracowano na podstawie pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wykonanych na stacji meteorologicznej Szczecinek.

Sytuacja meteorologiczna dla okolic Szczecinka, przedstawia się następująco:

Liczba obserwacji = 29168.

Tabela nr 5. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N |
| 6,32 | 6,10 | 5,66 | 4,52 | 9,06 | 13,56 | 14,14 | 9,91 | 10,06 | 8,98 | 6,73 | 4,96 |

Tabela nr 6. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

| 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,49 | 20,37 | 17,96 | 13,16 | 9,86 | 6,51 | 5,28 | 2,59 | 0,51 | 0,12 | 0,15 |

Rys. nr 4. Róża wiatrów roczna dla Szczecinka (Źródło: Operat-FB)

#### 8.4.3.2. Wartości stężeń

##### 8.4.3.2.1. Wartości stężeń normatywnych

Wartości normatywne przyjęto w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Tabela nr 7.	Dopuszczalne poziomów substancji w powietrzu

| Nazwa substancji (numer CAS) a) | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu w μg/m3 | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym b) | Margines tolerancji |  |  |  |  | Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [μg/m3] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| benzen (71-43-2) | rok kalendarzowy | 5 c) | - | - | - | - | - | - | 2010 |
| dwutlenek azotu | jedna godzina | 200 c) | 18 razy | - | - | - | - | - | 2010 |
|  | rok kalendarzowy | 40 c) | - | - | - | - | - | - | 2010 |
| tlenki azotu d) (10102-44-0, 10102-43-9) | rok kalendarzowy | 30 e) | - | - | - | - | - | - | 2003 |
| dwutlenek siarki (7446-09-5) | jedna godzina | 350 c) | 24 | - | - | - | - | - | 2005 |
|  | 24 godziny | 125 | 3 razy | - | - | - | - | - | 2005 |
|  | rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1 X do 31 III) | 20 e) | - | - | - | - | - | - | 2003 |
| Ołów f) (7439-92-1) | rok kalendarzowy | 0,5 c) | - | - | - | - | - | - | 2005 |
| pył zawieszony PM2,5 g) | rok kalendarzowy | 25 c), j) | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2015 |
|  |  | 20 c), k) | - | - | - | - | - | - | 2020 |
| pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 50 c) | 35 razy | - | - | - | - | - | 2005 |
|  | rok kalendarzowy | 40 c) | - | - | - | - | - | - | 2005 |
| tlenek węgla (630-08-0) | osiem godzin i) | 10 000 c), i) | - | - | - | - | - | - | 2005 |

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.2021.845).

Objaśnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.

b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.

e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.

f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.

g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.

h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.

i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.

j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. 
(faza I).

k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. 
(faza II).

##### 8.4.3.2.2. Wartości stężeń dyspozycyjnych

Wartości stężeń dyspozycyjnych przyjęto w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Tabela nr 8.	Wartości stężeń dyspozycyjnych

| Lp. | Rodzaj zanieczyszczenia | Oznaczenie numeryczne substancji (numer CAS) | Wartości odniesienia w g/m3 uśrednione dla okresu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 godziny | roku kalendarzowego |  |
|  |  |  | D1 | Da | Ra |
| 1. | Pył zawieszony PM10 | - | 280 | 40 | 10,0 |
| 2. | Pył zawieszony PM2,5 | - | - | 20 | 6,0 |
| 3. | Ditlenek siarki Dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 20 | 1,0 |
| 4. | Ditlenek azotu Dwutlenek azotu | 10102-44-0 | 200 | 40 | 6,0 |
| 5. | Benzen | 71-43-2 | 30 | 5,0 | 0,6 |
| 6. | Ołów | 7439-92-1 | 5 | 0,5 | 0,003 |
| 7. | Węglowodory alifatyczne | - | 3 000 | 1000 | 100 |
| 8. | Węglowodory aromatyczne | - | 1 000 | 43 | 4,3 |
| 9. | Opad pyłu | - | Op = 200 g/m2 x rok |  |  |

*) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.2021.845).

W kolumnie nr 6 zamieszczono aktualne wartości tła zanieczyszczeń podane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie o aktualnym stanie jakości powietrza atmosferycznego dla miejscowości Biskupice - Biały Bór – pisma nr DM/SZ/063-1/195.1 i 2/21/KJ z dnia 10.09.2021 r.

W ww. pismach podano wartości tła zanieczyszczeń dla dwóch punktów zlokalizowanych na początku i końcu projektowanej drogi. Do obliczeń przyjęto największe wartości tła zanieczyszczeń z tych dwóch punktów:

punkt początkowy	punkt końcowy

Dwutlenek azotu	Sa = 6 µg/m3	Sa = 6 µg/m3

Dwutlenek siarki	Sa = 1 µg/m3	Sa = 1 µg/m3

Pył zawieszony PM10	Sa = 9 µg/m3	Sa = 10 µg/m3

Pył zawieszony PM2,5	Sa = 5 µg/m3	Sa = 6 µg/m3

Benzen	Sa = 0,6 µg/m3	Sa = 0,6 µg/m3

Ołów	Sa = 0,003 µg/m3	Sa = 0,003 µg/m3

Tlenek węgla	   Sa = 120,0 µg/m3	   Sa = 120,0 µg/m3

### 8.4.4. Charakterystyka źródeł emisji

#### 8.4.4.1. Dane ogólne

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1272Z, relacji Drężno – Biały Bór, na odcinku o długości około 3,6 km pomiędzy miejscowościami Biały Bór i Biskupice.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, na terenie gminy Biały Bór.

W otoczeniu inwestycji nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej określone na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2020.1662).

Najbliższy tego typu obszar to Uzdrowisko Połczyn-Zdrój oddalone o około 50 km na południowy - zachód od terenu projektowanego przedsięwzięcia.

Analizę przeprowadzono dla roku 2023, to jest przyjętego roku oddania inwestycji do eksploatacji i dla roku 2033, czyli dla 10 roku eksploatacji, jako roku docelowej realnej prognozy.

#### 8.4.4.2. Parametry ruchowe

Parametry ruchowe potoku ruchu dla rozpatrywanego odcinka drogi z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów w latach 2023 i 2033 zestawiono w Tabeli nr 9.

Tabela nr 9.	Struktura rodzajowa ruchu średniego dobowego dla lat 2023 i 2033

| Rodzaj pojazdów | Ilość pojazdów [poj./dobę] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2023 |  | Rok 2033 |  |
|  | [poj./dobę] | [%] | [poj./dobę] | [%] |
| Droga powiatowa nr 1272Z (Biały Bór – Biskupice) |  |  |  |  |
| samochody osobowe | 215 | 81,75% | 247 | 82,89% |
| samochody dostawcze | 28 | 10,65% | 30 | 10,07% |
| samochody ciężarowe lekkie | 14 | 5,32% | 15 | 5,03% |
| samochody ciężarowe ciężkie | 2 | 0,76% | 2 | 0,67% |
| autobusy | 4 | 1,52% | 4 | 1,34% |
| r a z e m | 263 | 100,00% | 298 | 100,00% |

#### 8.4.4.3. Opis techniczny źródeł

Na ilość emitowanych zanieczyszczeń z odcinka analizowanego odcinka drogi mają wpływ takie czynniki, jak:

- natężenie i struktura ruchu na danym odcinku

- rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego,

- pojemność silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa,

- rodzaj spalanego paliwa,

- konstrukcja układu wydechowego (katalizator),

- stan techniczny silnika i innych podzespołów,

- prędkość jazdy,

- technika jazdy,

- płynność jazdy,

- nachylenie niwelety.

Wobec tak dużej ilości parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne oszacowanie ilościowe jest niemożliwe.

W modelu przyjętym do analizy, jako zastępcze źródło emisji przyjmowany jest odcinek drogi, który powinien charakteryzować się jednorodnością pod względem:

- natężenia ruchu,

- średniej prędkości potoku,

- pochylenia niwelety,

- wielkości wyniesienia lub zagłębienia,

- roku prognozy ruchu drogowego.

Ze względu na różnorodność parametrów technicznych, różniących poszczególne pojazdy (pojemność silnika, rodzaj zapłonu, rodzaj stosowanego paliwa, dopuszczalne obciążenie itp.), w modelu postępowania przy wyznaczaniu uciążliwości drogi korzysta się z wielkości emisji z poszczególnych pojedynczych źródeł emisji, wyznaczonych na podstawie wytycznych (p. 8.4.2.2, poz. 1).

#### 8.4.4.4. Charakterystyka poszczególnych odcinków dróg

##### 8.4.4.4.1. Natężenie ruchu

Prognozowane natężenia ruchu zestawiono poniżej. Prognoza ruchu dotyczy wielkości potoku w roku 2023 (planowane oddanie inwestycji) i w roku 2033 (ocena docelowa).

Tabela nr 10.	Prognoza ruchu pojazdów dla lat 2023 i 2033

| Odcinek | Natężenie ruchu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | natężenie szczytowe | natężenie średnie dobowe |  | natężenie średnie poza godzinami szczytu |
|  | [poj./h] | [poj./dobę] | [poj./h] | [poj./h] |
| Rok 2023 |  |  |  |  |
| Droga powiatowa Biały Bór - Biskupice | 26 | 263 | 11 | 10 |
| Rok 2033 |  |  |  |  |
| Droga powiatowa Biały Bór - Biskupice | 30 | 298 | 12 | 11 |

Ruch w godzinie szczytu stanowi około 10 % ruchu średniodobowego (natężenie 50-tej szczytowej godziny w roku), co oznacza, że natężenie w godzinie szczytu jest prawie 
dwu i pół krotnie wyższe niż natężenie średnie w dobie w poj./h.

W kolumnie 5 podano natężenie średnie w 22 godzinach doby, poza dwiema godzinami ruchu szczytowego (N22 = (ŚDR – 2 Nsz) / 22).

##### 8.4.4.4.2. Pochylenie niwelety

Pochylenie niwelety nie przekracza 3%, dlatego do obliczeń nie wprowadzono współczynnika uwzględniającego poprawki przy pochyleniu niwelety powyżej 3 %.

### 8.4.5. Metodyka obliczeń

Ocena wpływu ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie dróg spotyka się z wieloma problemami ze względu na specyfikę powstawania i rozprzestrzeniania się substancji szkodliwych.

Obecnie stosowane metody, zalecane w rozporządzeniu w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, odnoszą się do źródeł punktowych, ewentualnie do źródeł liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, które można z pewnym przybliżeniem zastąpić zbiorem źródeł punktowych. Dla ruchu kołowego charakterystyczne są specyficzne warunki, na które składają się:

- pojedyncze źródła emisji, którymi są pojazdy znajdujące się w ruchu,

- emisja zanieczyszczeń, odbywająca się z emitorów (rury wydechowe), umieszczonych na małej wysokości,

- kierunek wydalania zanieczyszczeń, pokrywający się z kierunkiem ruchu pojazdów,

- zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, powodowane przez ruch pojazdów.

Ze względu na omówioną specyfikę dróg w niniejszej analizie oparto się na modelu obliczeń emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych, opracowanym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Stężenia maksymalne i szerokości obszaru stężeń ponadnormatywnych obliczono zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Metodyka obliczeń została również opracowana na podstawie tego rozporządzenia, które w Załączniku 3 zawiera Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Zastosowany do obliczeń program „OPERAT-FB” v. 8.5.6./2021 ©, został zatwierdzony do stosowania przez Instytut Kształtowania Środowiska w Warszawie (pismo nr BA/147/96). W styczniu 2010 roku program ten został zaktualizowany zgodnie z wymogami wspomnianego rozporządzenia.

Dla zmiennych źródeł liniowych, którymi są drogi, w programie OPERAT - FB do modelowania rozkładu stężeń maksymalnych wzdłuż tych źródeł zastosowano metodykę CALINE 3.

Metoda CALINE 3 uwzględnia wpływ na współczynniki dyfuzji turbulencji powietrza wywołane ruchem samochodów (w wynikach uwzględniane jest mieszanie powietrza, wywołane ruchem poruszających się pojazdów), tak jak w programie i metodyce CORINAIR.

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze uważa się za dotrzymane, gdy dla pojedynczego źródła lub zespołu źródeł spełniony jest warunek:

S1 ≤ D1.

Jako stężenie dopuszczalne przyjmowany jest poziom wartości odniesienia uśredniony do jednej godziny, bez marginesu tolerancji. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, należy obliczyć częstość przekroczeń stężeń substancji zanieczyszczającej w powietrzu, odniesionych do jednej godziny, występujących w ciągu roku kalendarzowego i sprawdzić, czy spełniony jest warunek dopuszczalnej ilości częstości przekroczeń.

Ponadto należy sprawdzić warunek dotyczący stężeń średniorocznych, to znaczy sprawdzić, czy w każdym punkcie siatki obliczeniowej został spełniony warunek:

Sa ≤ Da.

Przy wyznaczeniu wartości emisji zanieczyszczeń skorzystano z możliwości obliczeniowych programu komputerowego „OPERAT-FB”, z modułu „Samochody” dokonując przeliczeń emisji z potoku poruszających się pojazdów i zastępując ją emisją z zastępczych źródeł liniowych.

### 8.4.6. Wielkości emisji zanieczyszczeń

Przy wyznaczaniu wartości emisji zanieczyszczeń skorzystano z możliwości obliczeniowych wspomnianego programu komputerowego, dokonując przeliczeń emisji z potoku poruszających się pojazdów i zastąpiono ją emisją ze źródeł liniowych.

Wielkość emisji zanieczyszczeń została obliczona na podstawie wskaźników emisji zanieczyszczeń. W wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdów wydalane są następujące podstawowe zanieczyszczenia:

- tlenki azotu,

- tlenek węgla,

- węglowodory,

- benzen

- pył zawieszony.

Z uwagi na odstąpienie od produkcji benzyn etylizowanych oraz śladowej zawartości siarki w obecnych paliwach (0,001 %) emisja ołowiu nie występuje, a emisja dwutlenku siarki jest pomijalnie mała.

Biorąc pod uwagę wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych w wyniku spalania paliw w poruszających się pojazdach oraz ich normy dopuszczalnych stężeń, a także doświadczenia z wcześniej wykonywanych ocen oddziaływania na środowisko, w których określano emisję spalin samochodowych, dalszej szczegółowej analizie poddano stężenia tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) oraz dodatkowo dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, dla których utrzymuje się wysokie tło zanieczyszczeń.

W obliczeniach emisji pyłów uwzględniono zarówno emisję pyłów pochodzących ze spalania paliw oraz pyłów pochodzących ze ścierania opon, hamulców i nawierzchni jezdni.

Współczynniki emisji pyłów pochodzących ze ścierania opon, hamulców i nawierzchni przyjęto na podstawie danych zawartych w Poradniku inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza opublikowanym przez Europejską Agencję Środowiska (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016), dostępny na stronie internetowej EEA w zakładce publikacje – podrozdział Podrozdział 1.A.3.b.vi-vii Tabela 3-1 i 3-2.

Emisja pyłów zawieszonych obejmuje pył zawieszony PM10, w którym ~40÷~45 % stanowi frakcja PM2,5.

Emisja tlenków azotu decyduje o wielkości przekroczeń emisji dopuszczalnej, w tym stężeń średniorocznych, a tym samym o szerokości ewentualnych obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych.

Analiza pozostałych substancji to jest tlenku węgla, węglowodorów i benzenu w żaden sposób nie zmieniają końcowych wniosków dotyczących wpływu projektowanego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ponieważ stosunek stężeń maksymalnych jednogodzinnych do wartości odniesienia dla poszczególnych substancji jest wielokrotnie mniejszy, niż ma to miejsce w przypadku tlenków azotu.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w wydanym w maju 2019 roku dokumencie wzorcowym „Specyfikacjach na projektowanie” w części dotyczącej Opracowań Środowiskowych (Nr opracowania SP.10.30.10 V01) w rozdziale VI Oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji, w punkcie 3. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, określa że:

- należy pozyskać aktualne tło powietrza z GIOŚ,

- należy uwzględnić wpływ inwestycji na powietrze atmosferyczne, wykonując analizy w zakresie PM2,5; PM10 oraz NOX (w odniesieniu do ludzi i roślin).

Tak więc inwestor i gestor dróg krajowych doszedł do wniosku, że pozostałe substancje emitowane w spalinach nie mają żadnego wpływu na wypadkową uciążliwość dróg i analiza tych zanieczyszczeń jedynie niepotrzebnie zwiększa obszerność opracowań środowiskowych.

Ze względu na małą wysokość punktów emisji maksymalne stężenia powstają na poziomie ziemi i nie ma potrzeby liczenia ich na poziomie zabudowy, bo będą one zawsze mniejsze niż na poziomie ziemi.

Wydruki rozkładu stężeń maksymalnych (jednogodzinnych i średniorocznych) przedstawiają wyniki w przekroju prostopadłym do osi drogi.

Do obliczeń emisji w module „Samochody” posłużono się dopuszczalnymi wskaźnikami emisji z silników pojazdów samochodowych obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Wskaźniki te zawarte są w Dyrektywie 93/59/EC (normy EURO I i EURO II) oraz w Dyrektywie 98/69/EC (normy EURO III, EURO IV) i Dyrektywie 2007/715/EC (EURO V i EURO VI).

Okresy obowiązywania poszczególnych norm są następujące:

  - norma EURO I 	od 1992 r. dla samochodów osobowych,

od 10. 1994 r. dla samochodów dostawczych,

od 1992 r. dla samochodów ciężarowych,

  - norma EURO II 	od 1996 r. dla samochodów osobowych,

od 1998 r. dla samochodów dostawczych,

od 10. 1998 r. dla samochodów ciężarowych,

  - norma EURO III 	od 2000 r. dla samochodów osobowych,

od 2000 r. dla samochodów dostawczych,

od 10. 2000 r. dla samochodów ciężarowych,

  - norma EURO IV 	od 2005 r. dla samochodów osobowych,

od 2005 r. dla samochodów dostawczych,

od 10. 2005 r. dla samochodów ciężarowych

  - norma EURO V 	od 2009 r. dla samochodów osobowych,

od 2010 r. dla samochodów dostawczych,

od 10. 2008 r. dla samochodów ciężarowych

  - norma EURO VI 	od 09.2014 r. dla samochodów osobowych,

od 09.2015 r. dla samochodów dostawczych,

od 01. 2014 r. dla samochodów ciężarowych ciężkich

Do obliczeń uciążliwości ruchu samochodowego i wyznaczenia obszarów stężeń ponadnormatywnych wzdłuż istniejących, przebudowywanych i projektowanych odcinków dróg przyjęto następujące założenia:

- Pojazdy z silnikami Diesla stanowią:

- 15 % wśród samochodów osobowych,

- 60 % wśród samochodów dostawczych,

- 100 % wśród samochodów ciężarowych.

- Struktura ruchu w roku 2023 (według wytycznych GDDKiA):

- wśród samochodów osobowych		37,2 % normy EURO V (2009 r.)

35,9 % normy EURO IV (2005 r.)

26,9 % normy EURO III (2000 r.)

- wśród samochodów dostawczych		50,0 % normy EURO V (2010 r.)

41,7 % normy EURO IV (2005 r.)

8,3 % normy EURO III (2000 r.)

- wśród samochodów ciężarowych		53,8 % normy EURO V (2008 r.)

38,5 % normy EURO IV (2005 r.)

7,7 % normy EURO III (2005 r.).

- Struktura ruchu w roku 2033 (według wytycznych GDDKiA):

- wśród samochodów osobowych		  86,2 % normy EURO V (2009 r.)

13,8 % normy EURO IV (2005 r.)

0,0 % normy EURO III (2000 r.)

- wśród samochodów dostawczych		100,0 % normy EURO V (2010 r.)

0,0 % normy EURO IV (2005 r.)

0,0 % normy EURO III (2000 r.)

- wśród samochodów ciężarowych		100,0 % normy EURO V (2008 r.)

0,0 % normy EURO IV (2005 r.)

0,0 % normy EURO III (2005 r.).

Wartości obliczonej emisji znajdują się w dołączonych wydrukach pochodzących z programu Operat FB.

Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przyjęto emitory liniowe.

Z uwagi na mały zasięg oddziaływania emitowanych spalin, do obliczeń dla poszczególnych odcinków ulic przyjęto jeden współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu równy zo = 0,4 m, tak jak dla zarośli.

W celu skorzystania z możliwości obliczeniowych programu komputerowego, dokonano przeliczeń emisji z potoku poruszających się pojazdów. Emisje obliczono na długości planowanego odcinka analizowanego układu drogowego w dwóch okresach obliczeniowych.

Okres pierwszy obejmuje ruch w dwóch godzinach szczytu porannego i popołudniowego i obejmuje łącznie 730 h/rok (365 dni x 2 h/dobę).

Natężenie w godzinie szczytu stanowi 9,0 % ruchu średniodobowego.

Drugi okres obliczeniowy obejmuje 8 030 h/rok i jest to ruch w pozostałych 22 godzinach doby.

Średnie godzinowe natężenie ruchu w tych godzinach stanowi średnią arytmetyczną obliczaną według wzoru:

N22 = (ŚDR – 2 Nsz) / 22,

gdzie:

N22	- natężenie ruchu w pozostałych 22 godzinach doby [szt./h],

Nsz	- ruch w godzinie szczytu [szt./h],

ŚDR	- średni ruch w dobie [szt./dobę].

Ruch na analizowanym odcinku drogi zamodelowano emitorem liniowym, reprezentującym emisje z pojazdów poruszających się po analizowanej drodze.

Rys. nr 5. Schemat analizowanego układu drogowego

Tabela nr 11.	Emisja na całą długość analizowanego układu drogowego w roku 2023

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres | 2 okres |  |
|  |  |  | [kg/h] | [kg/h] | [Mg/rok |
| E-1 | Droga powiatowa Biały Bór - Biskupice długość = 3 590m | tlenki azotu jako NO2 | 0,02087 | 0,00803 | 0,0797 |
|  |  | pył ogółem | 0,00432 | 0,001662 | 0,0165 |
|  |  | w tym pył PM10 | 0,00432 | 0,001662 | 0,0165 |
|  |  | w tym pył PM2,5 | 0,001814 | 0,000698 | 0,00693 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02927 | 0,01126 | 0,1118 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0000986 | 0,0000379 | 0,000376 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00325 | 0,00125 | 0,01241 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001083 | 0,000417 | 0,00414 |
|  |  | benzen | 0,0000798 | 0,0000307 | 0,0003048 |

Tabela nr 12. Emisja na całą długość analizowanego układu drogowego w roku 2033

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres | 2 okres |  |
|  |  |  | [kg/h] | [kg/h] | [Mg/rok |
| E-1 | Droga powiatowa Biały Bór - Biskupice długość = 3 590 m | tlenki azotu jako NO2 | 0,0225 | 0,00825 | 0,0827 |
|  |  | pył ogółem | 0,00466 | 0,001706 | 0,01711 |
|  |  | w tym pył PM10 | 0,00466 | 0,001706 | 0,01711 |
|  |  | w tym pył PM2,5 | 0,001827 | 0,000669 | 0,00671 |
|  |  | tlenek węgla | 0,02498 | 0,00916 | 0,0918 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0001119 | 0,000041 | 0,000411 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00348 | 0,001278 | 0,01279 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001085 | 0,000398 | 0,00399 |
|  |  | benzen | 0,000074 | 0,00002711 | 0,0002718 |

W emisji pyłów uwzględniono również emisję pyłów powstających w wyniku ścierania opon, tarcz i klocków hamulcowych oraz nawierzchni.

Z analizy powyższych tabel wynika, że w roku 2033, mimo wzrostu natężenia ruchu o około 13,3 % w stosunku do roku 2023, emisja najbardziej uciążliwego zanieczyszczenia, czyli tlenków azotu będzie wyższa tylko o około 3,8 %.

W przypadku pyłów emisja w roku 2033 będzie wyższa o około 3,7 % w stosunku do roku 2023.

### 8.4.7. Ocena wpływu ruchu pojazdów na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Dla tak przyjętego modelu dokonano oceny rozkładu stężeń jednogodzinnych oraz średniorocznych – w siatce receptorów w kształcie prostokąta, obejmującego analizowany układ drogowy dla roku 2023 i 2033.

Maksymalne sumaryczne stężenia zanieczyszczeń emitowanych z pojazdów samochodowych obliczono w punktach siatki obejmującej obszar analizowanego układu drogowego. Punkty obserwacji usytuowane były co 5 metrów wzdłuż osi X (kierunek zachód-wschód) i co 20 metrów wzdłuż osi Y (kierunek południe – północ) w siatce o wymiarach 3 000 x 4 200 m.

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń to jest tlenków azotu i pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz dodatkowo dla mniej uciążliwych zanieczyszczeń jakimi są tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne i benzen.

Rozkład maksymalnych stężeń jednogodzinnych oraz stężeń średniorocznych zawierają obliczenia komputerowe. W obliczeniach tych wytłuszczoną czcionką oznaczone są wartości stężeń, jeżeli występują, które przekraczają obowiązujące dopuszczalne wartości odniesienia.

Obliczenia uciążliwości przeprowadzono dla norm, które zostały ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

W oparciu o porównania powstających stężeń maksymalnych z wartościami odniesienia określono szerokości obszarów przekroczeń dopuszczalnych wartości odniesienia.

Wartości stężeń maksymalnych przedstawiono w Tabelach nr 13 ÷ 14.

Maksymalne stężenia jednogodzinne i średnioroczne w obrębie analizowanego układu drogowego wyniosą:

Tabela nr 13.	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów – poza terenem układu drogowego – rok 2023

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczony | D1 | X, m | Y, m | Z, m | Obliczony | Da - R |
| tlenki azotu jako NO2 | 715 | 1480 | 0 | 1,81 | brak | 1305 | 2140 | 0 | 0,092 | < 34 |
| pył PM10 | 715 | 1480 | 0 | 0,38 | 280 | 1305 | 2140 | 0 | 0,019 | < 30 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 715 | 1480 | 0 | 0,16 | brak | 1305 | 2140 | 0 | 0,008 | < 14 |
| tlenek węgla | 715 | 1480 | 0 | 2,55 | 30000 | 1305 | 2140 | 0 | 0,130 | - |
| dwutlenek siarki | 715 | 1480 | 0 | 0,01 | 350 | 1305 | 2140 | 0 | 0,000 | < 19 |
| węglowodory alifatyczne | 715 | 1480 | 0 | 0,28 | 3000 | 1305 | 2140 | 0 | 0,014 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | 715 | 1480 | 0 | 0,09 | 1000 | 1305 | 2140 | 0 | 0,005 | < 38,7 |
| benzen | 715 | 1480 | 0 | 0,01 | 30 | 1305 | 2140 | 0 | 0,0004 | < 4,4 |

Tabela nr 14.	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów – poza terenem układu drogowego – rok 2033

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczony | D1 | X, m | Y, m | Z, m | Obliczony | Da - R |
| tlenki azotu jako NO2 | 715 | 1480 | 0 | 1,96 | brak | 1305 | 2140 | 0 | 0,096 | < 34 |
| pył PM10 | 715 | 1480 | 0 | 0,41 | 280 | 1305 | 2140 | 0 | 0,020 | < 30 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 715 | 1480 | 0 | 0,16 | brak | 1305 | 2140 | 0 | 0,008 | < 14 |
| tlenek węgla | 715 | 1480 | 0 | 2,17 | 30000 | 1305 | 2140 | 0 | 0,106 | - |
| dwutlenek siarki | 715 | 1480 | 0 | 0,01 | 350 | 1305 | 2140 | 0 | 0,000 | < 19 |
| węglowodory alifatyczne | 715 | 1480 | 0 | 0,30 | 3000 | 1305 | 2140 | 0 | 0,015 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | 715 | 1480 | 0 | 0,09 | 1000 | 1305 | 2140 | 0 | 0,005 | < 38,7 |
| benzen | 715 | 1480 | 0 | 0,01 | 30 | 1305 | 2140 | 0 | 0,0003 | < 4,4 |

#### 8.4.7.1. Analiza stężeń maksymalnych

Etap eksploatacji

Przeprowadzona analiza wpływu ruchu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza wykazała, że po oddaniu do eksploatacji przebudowywanej drogi powiatowej powstające maksymalne stężenia emitowanych zanieczyszczeń nie przekroczą obowiązujących dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu już w obszarze pasa drogowego i to zarówno w roku 2023 jak i 2033.

Powstające stężenia są na tyle małe, że maksymalne stężenia jednogodzinne wszystkich emitowanych zanieczyszczeń spełniają kryteria skróconego wariantu obliczeń, to znaczy ich maksymalny poziom jest niższy od 10 % ich wartości odniesienia.

Tabela nr 15.	Ustalenie zakresu obliczeń (wyciąg z programu)

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
|  | tlenki azotu NO2 tlenek węgla |
|  | pył PM10 |
| - | dwutlenek siarki |
|  | węglowodory alifatyczne |
|  | węglowodory aromatyczne |
|  | benzen |

Największe stężenia najbardziej uciążliwych tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) uśrednione do jednej godziny wystąpią w roku 2033 i w obszarze pasa drogowego osiągną wartość:

- S1 = 1,96 μg/m3, to jest ~1,0 % normy D1

Maksymalne stężenia średnioroczne Sa tlenków azotu wystąpią również w roku 2033 i osiągną wartość:

- Sa = 0,96 μg/m3, to jest 2,4 % normy Da

Maksymalny poziom stężeń średniorocznych wraz z tłem będzie również mniejszy od wartości odniesienia, czyli

Sa + Ra< Da

0,96 μg/m3 + 10,0 μg/m3 = 6,96 μg/m3 < 40 μg/m3 	
(norma ze względu na ochronę zdrowia ludzi)

0,96 μg/m3 + 10,0 μg/m3 = 6,96 μg/m3 < 30 μg/m3 	
(norma ze względu na ochronę roślin).

Największe stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 uśrednione do jednej godziny wystąpią w roku 2033 i w obszarze pasa drogowego osiągną wartość:

- S1 = 0,41 μg/m3, to jest 0,15 % normy D1 dla pyłów PM10

Maksymalne stężenia średnioroczne Sa wystąpią również w roku 2033 i osiągną wartość:

- Sa = 0,020 μg/m3, to jest 0,05  % normy Da dla PM10

- Sa = 0,008 μg/m3, to jest 0,04 % normy Da dla PM2,5.

Maksymalny poziom stężeń średniorocznych wraz z tłem dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 będzie również mniejszy od wartości odniesienia, czyli

Sa + Ra< Da

0,02 μg/m3 + 10,0 μg/m3 = 10,02 μg/m3 < 40 μg/m3 dla PM10

0,008 μg/m3 + 6,0 μg/m3 = 6,008 μg/m3 < 20 μg/m3 dla PM2,5

Ze względu na fakt, że stężenia maksymalne jednogodzinne wszystkich zanieczyszczeń emitowanych w spalinach poruszających się pojazdów spełniają kryteria skróconego wariantu obliczeń, to znaczy ich wartości maksymalne są mniejsze od 10 % D1 nie ma wymogu wykreślania ich rozkładu w siatce receptorów (nie ma formalnej potrzeby ich wyznaczania).

#### 8.4.7.2. Analiza stanu istniejącego

W stanie istniejącym stężenia emitowanych zanieczyszczeń nie przekraczają obowiązujących dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, o czym świadczy stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie analizowanej drogi podany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie.

#### 8.4.7.3. Analiza oddziaływania skumulowanego

Oddziaływanie istniejących źródeł emisji, w tym istniejących dróg, uwzględnione jest w podanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska tle zanieczyszczeń, który podaje aktualny stan zanieczyszczenia środowiska.

### 8.4.8. Oddziaływanie transgraniczne i na obszary podlegające ochronie

Analizowany układ drogowy, z uwagi na jego lokalne oddziaływanie, nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na powietrze atmosferyczne (najbliższa północna granica państwa znajduje się w odległości około 62 km).

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ponieważ - jak wykazała analiza - zarówno w roku 2023, jak i w roku 2033 maksymalne stężenia emitowanych zanieczyszczeń już w obrębie pasa drogowego nie przekroczą obowiązujących dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i wartości odniesienia, zarówno uśrednionych do jednej godziny, jak i średniorocznych ustalonych ze względu na ochronę ludzi i roślin, a tym samym wpływ ruchu samochodowego na stan aerosanitarny środowiska ograniczy się tylko do pasa drogowego, nie wpływając na jego pogorszenie poza obszarem pasa drogowego.

### 8.4.9. Zmniejszanie uciążliwości ruchu samochodowego poprzez stosowanie pasów zieleni izolacyjnej

W przypadku analizowanego układu drogowego nie zachodzi konieczność zastosowania działań zmniejszających szerokości stref ponadnormatywnych oddziaływań, ponieważ poza obrębem pasa drogowego nie wystąpią stężenia przekraczające dopuszczalne wartości.

### 8.4.10. Zagrożenia dla powietrza atmosferycznego na etapie realizacji inwestycji

W przypadku analizowanej inwestycji może wystąpić nieznaczne zagrożenie dla powietrza atmosferycznego, które rozważono z podziałem na etap budowy i eksploatacji.

Zasadniczo z uwagi na charakter budowy tego rodzaju przedsięwzięć, źródła emisji będą przemieszczać się wraz z frontem robót, emisje zaś będą ustępować po ich zakończeniu. Realizacja omawianego przedsięwzięcia z uwagi na skalę inwestycji będzie w fazie realizacji potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia oraz stężeń NOX i węglowodorów w sąsiedztwie terenu objętego realizacją, zmiany te jednak nie powinny być znaczące i nie wpłynąć na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu. W końcowej fazie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą prace wykończeniowe, które ze względu na zastosowane materiały (na przykład farby, lakiery) mogą być źródłem emisji związków lotnych. W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać się będą również zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny i urządzenia oraz węglowodory uwalniane podczas kładzenia mas bitumicznych.

Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów mogą być:

- maszyny budowlane,

- pojazdy transportujące materiały służące do budowy,

- przechowywanie sypkich materiałów budowlanych,

- szlifowanie i cięcie materiałów budowlanych,

- prace wykończeniowe z wykorzystaniem materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne i inne substancje mogące przedostawać się do powietrza,

- układanie mas bitumicznych.

Spośród wymienionych źródeł najistotniejszy wpływ na jakość powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia mają ciężkie roboty budowlane i transport materiałów sypkich. W fazie realizacji należy spodziewać się wystąpienia następujących negatywnych oddziaływań w zakresie czystości powietrza:

- wzrost imisji zanieczyszczeń gazowych, głównie NOx, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracujących na budowie i dostarczających materiały budowlane,

- wzrost imisji pyłów, związany z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdów w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia,

- wzrost imisji węglowodorów i substancji złowonnych, będących wynikiem układania gorących mieszanek mineralno-bitumicznych na nawierzchni drogi,

- wzrost imisji LZO ulatniających się z farb u lakierów stosowanych w pracach wykończeniowych.

W celu zminimalizowania powyższych oddziaływań należy:

- maksymalnie skrócić czas realizacji przedsięwzięcia poprzez dokładne zaplanowanie harmonogramu prac budowlanych,

- stosować maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe, które powinny charakteryzować się dobrym stanem technicznym i spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz.U., poz. 588).

- wyłączać silniki pojazdów w przypadku dłuższego postoju, zwłaszcza w czasie przerw w pracy,

- zastosować technologię powodującej minimalizację rozprzestrzeniania się pyłów między innymi przez:

- stosowanie przywożonych, gotowych mieszanek, eliminując w ten sposób mieszanie kruszyw na terenie budowy,

- przywożenie i magazynowanie materiałów sypkich w sposób ograniczający emisję wtórną przez zaplandekowane naczepy i przyczepy,

- utrzymywanie placu budowy i dróg dojazdowych w należytym porządku (usuwanie pyłów, a w okresie wysokich temperatur i susz zraszanie powierzchni),

- wyłączanie urządzeń i maszyn w przypadku awarii,

- unikanie składowania nadmiernych ilości materiałów budowlanych na placu budowy

- masy bitumiczne do należy przewozić transportem posiadającym zabezpieczenia ograniczające emisję oparów masy bitumicznej.

Emisje występujące na etapie budowy będą mieć głównie charakter niezorganizowany. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia analizowana inwestycja, nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, z których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza następuje w sposób niezorganizowany bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych.

### 8.4.11. Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Art. 175 Prawa ochrony środowiska nakłada na zarządzającego drogą obowiązek okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z jej eksploatacją.

Jednocześnie w art. 176 ww. ustawy mówi się, że „minister właściwy do spraw środowiska określi ... wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów...” oraz „zostaną ustalone przypadki, w których w związku z eksploatacją dróg, ... wymagane są:

- ciągłe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku,

- okresowe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku,

- referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,

- kryteria lokalizacji punktów pomiarowych,

- sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.”

Minister Środowiska wydał w dniu 17 stycznia 2003 roku rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji, a w dniu 16 czerwca 2011 roku – rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.

Żadne z obu wymienionych rozporządzeń nie nakłada na zarządzającego drogami konieczności wykonywania oraz przekazywania pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i nie określa również referencyjnych metodyk wykonywania pomiarów i kryteriów lokalizacji punktów pomiarowych emisji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w pobliżu dróg.

### 8.4.12. Wnioski końcowe

1. W celu określenia wpływu ruchu pojazdów na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie projektowanej przeprawy mostowej i fragmentu drogi obliczano stężenia maksymalne oraz zasięgi ewentualnych obszarów występowania stężeń ponadnormatywnych, tzn. takie obszary wzdłuż drogi (mierzone prostopadle od ich osi), w których wartości odniesienia, uśrednionych do jednej godziny, przekraczają wartości dopuszczalne D1 lub stężenia średnioroczne przekraczają dopuszczalne normy Da pomniejszone o aktualne tło zanieczyszczeń.

2. Szczegółowej analizie poddano stężenia tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu), ponieważ ze względu na największą ich emisję w stosunku do dopuszczalnych wartości odniesienia, stężenia tego zanieczyszczenia decydują o wypadkowej uciążliwości i szerokościach ewentualnych obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych.

Dodatkowo wyznaczono również stężenia maksymalne dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz dla mniej uciążliwych tlenków węgla, węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych i benzenu.

3. Przeprowadzona analiza wpływu ruchu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza wykazała, że po oddaniu do eksploatacji projektowanego układu drogowego, powstające maksymalne stężenia emitowanych zanieczyszczeń nie przekroczą obowiązujących dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin już w obszarze pasa drogowego.

4. Z uwagi na małe natężenie ruchu maksymalne stężenia jednogodzinne wszystkich emitowanych zanieczyszczeń spełniają kryteria skróconego wariantu obliczeń, to znaczy ich maksymalny poziom nie przekracza 10 % odpowiednich wartości odniesienia.

5. W roku 2033 mimo wzrostu natężenia ruchu o około 13,3 % w stosunku do roku 2023 uciążliwość najbardziej uciążliwego zanieczyszczenia jakim są tlenki azotu będzie wyższa tylko o około 3,8 %;

W przypadku pyłów uciążliwość w roku 2033 będzie wyższa tylko o około 3,7 % w stosunku do roku 2023;

Jest to spowodowane faktem, że 13,3 % wzrost natężenia ruchu w 2033 w stosunku do roku 2023 jest kompensowany wzrostem udziału w strukturze poruszających się pojazdów, pojazdów z silnikami spełniającymi coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin.

6. Powyższe wnioski odnoszą się do wszystkich wariantów analizowanego przedsięwzięcia, ponieważ warianty nie zmieniają prognozy ruchu, a tym samym nie zmieniają wielkości emitowanych zanieczyszczeń.

7. Z uwagi na to, że poziom maksymalnych stężeń emitowanych zanieczyszczeń nie będzie przekraczać dopuszczalnych wartości odniesienia już w obszarze, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, tworzenie pasów zieleni izolacyjnej ze względu na ochronę powietrza nie jest wymagane;

8. Ze względu na fakt, że stężenia maksymalne jednogodzinne wszystkich zanieczyszczeń emitowanych w spalinach poruszających się pojazdów spełniają kryteria skróconego wariantu obliczeń, to znaczy ich wartości maksymalne są mniejsze od 10 % D1 nie ma wymogu wykreślania ich rozkładu w siatce receptorów (nie było formalnej potrzeby ich wyznaczania).

9. Poziom uciążliwości pojazdów samochodowych określono na podstawie planowanego obecnie wzrostu natężenia ruchu i wskaźników emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów samochodowych obowiązującymi w Unii. Wskaźniki te w formie norm EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V i EURO VI zawarte są w Dyrektywach Unii Europejskiej.

## 8.5. Ochrona biosfery

### 8.5.1. Wycinka drzew

#### 8.5.1.1. Informacje ogólne

Na omawianym odcinku przebudowywanej drogi powiatowej występuje bardzo dużo drzew. Rosną one na odcinkach terenu niezabudowanego w formie pojedynczej lub szpalerach oraz na obszarach leśnych. Planowana inwestycja będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów kolidujących z pracami.

W wariancie I – przy budowie poboczy o szerokości 0,75 m – konieczna będzie wycinka 131 drzew, a w wariancie 2 – przy budowie poboczy o szerokości 1,0 m – konieczna będzie wycinka 271 drzew.

Zinwentaryzowane gatunki do wycinki, to klon zwyczajny, klon jawor, dąb szypułkowy, świerk pospolity, lipa szerokolistna.

Prowadzenie prac budowlanych w pobliżu drzew nieprzewidzianych do wycinki wymaga wcześniejszego zabezpieczenia pni drzew i ostrożnego prowadzenia wykopów 
w obrębie ich systemu korzeniowego.

### 8.5.2. Ochrona cennych siedlisk roślinnych i gatunków chronionych

Jako oddziaływanie bezpośrednie w fazie budowy przyjęto całkowite zniszczenie siedlisk roślinnych i gatunków roślin chronionych. Założono, że wszystkie stanowiska roślin, porostów oraz płaty siedlisk przyrodniczych, które znajdą się w liniach rozgraniczających narażone są na całkowite zniszczenie całkowitemu zniszczeniu. Gatunki i siedliska położone poza pasem zajęcia terenu narażone są na oddziaływanie pośrednie, z tego względu zaproponowano poniżej działania zapobiegawcze pozwalające wyeliminować ryzyko istotnego niekorzystnego oddziaływania.

Wykaz zinwentaryzowanych siedlisk przyrodniczych w podziale na strefy oddziaływania:

| L.p. | Kod siedliska | Nazwa | pas zajęcia (ha) | bufor (ha) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3150 | Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion |  | 1,75 |  |
| 2 | 6510 | Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże z Arrhenatherion elatioris |  | 2,74 |  |
| 3 | 7110 | Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) |  | 3,10 |  |
| 4 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) | 0,07 | 2,78 | Zaproponowano działania zapobiegawcze pozwalające zachować siedlisko w całości |

Wykaz gatunków chronionych w podziale na strefy oddziaływania. W nawiasie podano zajmowaną przez gatunek powierzchnię:

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | pas zajęcia | bufor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROŚLINY |  |  |  |  |  |
|  | Dicranum scoparium | widłoząb miotłowy | 1 (5m2) | 1 |  |
|  | Hylocomium splendens | gajnik lśniący | 1 (5m2) | 2 |  |
|  | Menyanthes trifoliata | bobrek trójlistkowy |  | 1 |  |
|  | Nymphaea alba | grzybień biały |  | 1 |  |
|  | Polytrichum strictum | płonnik cienki |  | 1 |  |
|  | Pleurozium schreberi | rokietnik pospolity | 4 (20m2) | 4 |  |
|  | Pseudoscleropodium purum | brodawkowiec czysty | 2 (10m2) | 1 |  |
|  | Rhytidiadelphus squarrosus | fałdownik nastroszony | 2 (10m2) | 2 |  |
|  | Sphagnum fallax | torfowiec kończysty |  | 1 |  |
|  | Sphagnum fuscum | torfowiec brunatny |  | 1 |  |
|  | Sphagnum magellanicum | torfowiec magellański |  | 1 |  |
|  | Sphagnum rubellum | torfowiec czerwonawy |  | 1 |  |
|  | Syntrichia laevipilla | pędzliczek gładkowłoskowy |  | 2 |  |
|  | Ulota crispa | nastroszek kędzierzawy | 1 (5m2) |  | Stanowisko na drzewie nie przeznaczonym do wycinki. Zaproponowano działania zapobiegawcze pozwalające zachować stanowisko. |
|  | Drosera rotundifolia | rosiczka okrągłolistna |  | 3 |  |
| POROSTY |  |  |  |  |  |
|  | Hypogymnia tubulosa | pustułka rurkowata | 1 |  |  |
|  | Melanelixia subaurifera | przylepnik złotawy | 2 |  |  |
|  | Pleurosticta acetabulum | wabnica kielichowata | 59 |  | w tym 38 stanowisk znajduje się na drzewach nie przewidzianych do wycinki |
|  | Ramalina farinacea | odnożyca mączysta | 9 |  | w tym 2 stanowiska znajdują się na drzewach nie przewidzianych do wycinki |
|  | Ramalina fastigiata | odnożyca kępkowa | 3 |  |  |
|  | Ramalina fraxinea | odnożyca jesionowa | 4 |  | w tym 1 stanowisko znajduje się na drzewie nie przewidzianym do wycinki |
|  | Tuckermanopsis chlorophylla | brązowniczka brzozowa | 1 |  |  |

Najistotniejsze oddziaływania wiążą się z wycinką drzew i związanym w nimi szeregiem gatunków chronionych je zasiedlających, a w szczególności porostów. Stwierdzone gatunki są jednak szeroko rozpowszechnione na terenie kraju.  Pozostałe, występujące w pasie zajęcia terenu gatunki, to mszaki należące do pospolitych mchów borowych, których zasoby nie zostaną zagrożone. Stanowiska gatunków rzadszych, jak Menyanthes trifoliata, Drosera rotundifolia i Nymphaea alba znajdują się poza pasem zajęcia terenu i bezpośredniego oddziaływania inwestycji. Z tego względu nie przewiduje się istotnego negatywnego oddziaływania na gatunki roślin i porosty.

### 8.5.3. Ochrona fauny

Podobnie, jak w przypadku flory, główne zagrożenia dla fauny wiążą się z wycinką drzew i związaną z tym likwidacją siedlisk gatunków ptaków i ssaków. W przypadku ptaków dotyczyć to będzie gatunków chronionych, ale pospolitych (szpak-3 stanowiska, modraszka-2, bogatka-1, sroka-1, zaganiacz-1, trznadel-2). W przypadku nietoperzy wskutek wycinki drzew może dojść do likwidacji trzech niewielkich kryjówek dziennych karlika malutkiego w dziuplach drzew. Ponadto w pasie technicznym stwierdzono 3 stanowiska kreta – gatunku powszechnie występującego na terenie kraju. Nie stwierdzono szlaków migracyjnych płazów w sąsiedztwie projektowanego do przebudowy odcinka drogi 1272Z.

W dalszej części wskazano działania minimalizujące i zapobiegawcze pozwalające wykluczyć ryzyko istotnego negatywnego oddziaływania na stwierdzone gatunki zwierząt.

Wykaz gatunków chronionych w podziale na strefy oddziaływania

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | pas zajęcia | bufor | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTAKI |  |  |  |  |  |
|  | Cyanistes caeruleus | modraszka | 5 |  | W tym dwa stanowiska na drzewach nie przewidzianych do wycinki. Zaproponowano działania zapobiegawcze. |
|  | Dryocopus martius | dzięcioł czarny |  | 1 |  |
|  | Emberiza citrinella | trznadel | 2 |  | Zaproponowano działania zapobiegawcze. |
|  | Fringilla coelebs | zięba | 2 |  | Oba stanowiska na drzewach przeznaczonych do pozostawienia |
|  | Grus grus | żuraw |  | 2 |  |
|  | Hippolais icterina | zaganiacz | 1 |  | Zaproponowano działania zapobiegawcze. |
|  | Jynx torquilla | krętogłów |  | 1 |  |
|  | Lanius collurio | gąsiorek |  | 7 |  |
|  | Lullula arborea | lerka |  | 7 |  |
|  | Parus major | bogatka | 3 |  | W tym dwa stanowiska na drzewach nie przewidzianych do wycinki. Zaproponowano działania zapobiegawcze. |
|  | Pica pica | sroka | 2 |  | W tym jedno z gniazd na drzewie nie przeznaczonym do wycinki. Zaproponowano działania zapobiegawcze. |
|  | Poecile palustris | sikora uboga | 2 |  | Oba stanowiska na drzewach nie przewidzianych do wycinki. |
|  | Strix aluco | puszczyk |  | 1 |  |
|  | Sturnus vulgaris | szpak | 5 |  | Zaproponowano działania zapobiegawcze. |
| PŁAZY |  |  |  |  |  |
|  | Bufo bufo | ropucha szara |  | 50-100 | Zaproponowano działania zapobiegawcze. |
|  | Pelophylax esculentus kl complex | żaby zielone |  | 50-100 |  |
|  | Rana temporaria | żaba trawna |  | 25-50 |  |
|  | Pelobates fuscus | grzebiuszka ziemna |  | 1-5 |  |
| GADY |  |  |  |  |  |
|  | Anguis fragilis | padalec |  | 1 |  |
|  | Lacerta agilis | jaszczurka zwinka |  | 3 |  |
|  | Natrix natrix | zaskroniec |  | 1 |  |
|  | Zootoca vivipara | jaszczurka żyworodna |  | 3 |  |
| SSAKI |  |  |  |  |  |
|  | Pipistrellus pipistrellus | karlik malutki | 14 - 23 |  | W tym noclegowisko 6-15 osobników w drzewie przewidzianym do pozostawienia. Zaproponowano działania zapobiegawcze. |
|  | Talpa europaea | kret | 3 |  | Stanowiska położone w pasie zajęcia terenu, ale poza pasem drogowym - zaproponowano działania zapobiegawcze. |
|  | Lutra lutra | wydra |  | 2 |  |
|  | Castor fiber | bóbr |  | 1 |  |
|  | Sorex araneus | ryjówka aksamitna |  | 1 |  |
|  | Mustela nivalis | łasica pospolita |  | 1 |  |
|  | Apodemus flavicolis/Apodemus silvaticus | Mysz (myszarka) leśna/zaroślowa |  | 1 |  |
| OWADY |  |  |  |  |  |
|  | Formica rufa | mrówka rudnica |  | 3 |  |

Mając na uwadze wyniki uzyskane dotychczas w trakcie inwentaryzacji oraz uwzględniając niewielką skalę i charakter przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej już drogi, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na zwierzęta, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji.

### 8.5.4. Działania zapobiegawcze i minimalizujące

- Na niezbędną likwidację stanowisk lub siedlisk gatunków chronionych należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

- Przed rozpoczęciem prac oznakować stanowisko Ulota crispa, np. poprzez jego ogrodzenie taśmą ostrzegawczą. W jego pobliżu nie lokalizować składów materiałowych, baz sprzętu, zaplecza technicznego etc.

- Siedlisko 91E0 wchodzące klinem w pas zajęcia terenu pozostawić nienaruszony. Jeśli prace budowlane będą prowadzone w odległości poniżej 10 m od jego granic, należy je oznakować (np. taśmą ostrzegawczą) i nie dopuścić do ingerencji w jego obrębie.

- Zachować miejsca występowania kolonii nietoperzy - drzewa dziuplaste o numerach: b18, b26, b32 rosnące w alei. Na etapie realizacji inwestycji, podczas prac budowlanych należy zabezpieczyć przed uderzeniami i uszkodzeniami pnie drzew, w których stwierdzono kolonie nietoperzy (np. poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą i odeskowanie). Zabezpieczenie należy zastosować w taki sposób aby nie zasłaniać otworów wlotowych do dziupli w tych drzewach.

- W miejscach występowania kolonii nietoperzy prace budowlane należy wykonywać poza okresem rozrodu nietoperzy przypadających w miesiącach maj-lipiec.

- Zachować (przynajmniej jednostronnie) drzewa rosnące wzdłuż drogi od Białego Boru do terenów leśnych.

- Wycinkę drzew ograniczyć do minimum. Jeśli  jest to niemożliwe, należy uzupełnić brakujące egzemplarze w ciągu alei (za wyjątkiem odcinka drogi z obszarami leśnymi po obu jej stronach) stanowiącej trasy migracji nietoperzy. Uwzględniając wymagania porostów pożądane jest aby w przewidywanych na sadzeniach  głównym gatunkiem był klon zwyczajny Acer platanoides – forofit chętnie zasiedlany przez gatunki rzadkie i zagrożone. Da to możliwość powstania nowego, potencjalnie atrakcyjnego siedliska i szansy odtworzenia się lichenobioty. Zalecane jest aby minimum przez 3 lata posadzone drzewa były pielęgnowane, a same nasadzania w razie potrzeb uzupełnione Nowe nasadzenia (w stosunku 1:1 do drzew wyciętych) powinny mieć wysokość przynajmniej 2,5-3 metrów i powinny zostać posadzone nie dalej niż co pięć metrów od innych drzew.

- Wskazane jest pozostawienie drzew (a18 - a29), na których stwierdzono najcenniejsze lokalnie taksony: tj. Ramalina fraxinea oraz R. fastigiata.

- Zachować (przynajmniej jednostronnie) drzewa rosnące wzdłuż drogi od terenów leśnych do wsi Biskupice. Aleja drzew stanowi zarówno ważne miejsca przemieszczania i migracji nietoperzy jak i miejsce występowania kolonii.

- W celu ochrony ptaków i nietoperzy, wycinkę drzew ograniczyć do minimum – maksymalnie zachować lipy na odcinku od Białego Boru do lasu, na pozostałym odcinku dopuszczalna jest wycinka jednostronna. Wycinkę wykonać w okresie 16 listopad – 28 lutego. Przy usuwaniu wszystkich drzew o obwodzie większym niż 80 cm konieczny jest nadzór chiropterologa i entomologa

- W celu ochrony ptaków, prace ziemne, jeśli ich rozpoczęcie nastąpi w okresie 1 marca – 15 października, należy poprzedzić kontrolą ornitologa, który stwierdzi aktualny stan zasiedlenia przez gatunki naziemne.

- W przypadku wykonywania wykopów w okresie 1 marca-15 listopada, jeśli nadzór przyrodniczy, a w szczególności herpetologiczny stwierdzi taką potrzebę, zastosować tymczasowe zabezpieczenia przed dostępem drobnych zwierząt (płotki z litej tkaniny lub folii o wysokości 50cm nad ziemią i wkopanych co najmniej na głębokość 10 cm).

- We wszystkich wykopach, co maksymalnie 10m zastosować wypłaszczenie jednego z brzegów wykopu w celu umożliwienia swobodnego wydostania się ewentualnie uwięzionym zwierzętom.

- W przypadku wykonywania jakichkolwiek wykopów, niezbędna jest regularna kontrola  pod kątem uwięzienia w nich małych i średnich zwierząt.  Podczas realizacji inwestycji powinno się podejmować działania interwencyjne mające na celu regularne wyjmowanie drobnych zwierząt z wszelkich wykopów na całej długości inwestycji i uwalnianie ich w bezpiecznych lokalizacjach dostosowanych do ich aktualnych form aktywności. Przed zasypaniem, dno wykopu dokładnie sprawdzić pod kątem obecności zwierząt – w przypadku ich stwierdzenia, należy je przenieść poza obręb inwestycji, w odpowiednie dla gatunku siedliska.

- Zastosować ograniczenie prędkości ruchu pojazdów na obszarze leśnym w granicach realizacji inwestycji (maksymalnie 70 km/h) oraz zastosować na tym obszarze znak A18b  (Uwaga na zwierzęta dzikie).

- W sąsiedztwie drzew nie podlegających wycince prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający minimalizację uszkodzeń pnia i korzeni, np. poprzez ograniczenie usuwania wierzchniej warstwy gleby, a także nadsypywania gruntu wokół pni (dopuszcza się kilkucentymetrową warstwę wyrównującą), ogrodzenie lub odeskowanie pni (jeśli nadzór przyrodniczy uzna, że prowadzone prace mogą przyczynić się do ich uszkodzenia).

## 8.6. Wpływ przedsięwzięcia na klimat i bioróżnorodność

### 8.6.1. Interakcje klimat – przedsięwzięcie

#### 8.6.1.1. Wpływ zmian klimatu na przedsięwzięcie

Podstawowymi elementami warunków klimatycznych (elementami pogody) mającymi znaczenie dla omawianej inwestycji są:

- temperatura,

- opady.

Wpływ wspomnianych wyżej elementów klimatu, czyli warunków pogodowych uśrednionych dla wielolecia jest uwzględniany w projektach, a tym samym w doborze materiałów budowlanych i wykonawstwie. Dotyczy to zarówno samej inwestycji, jak i sposobu jej odwodnienia. Dobór materiałów do budowy drogi oraz sposób jej wykonania wynikają z wieloletnich doświadczeń oraz uwzględniają możliwe do przewidzenia zmiany warunków pogodowych. Zapewniają one odporność na wsiąkanie wody i przemarzanie oraz na możliwe do przewidzenia ekstrema temperaturowe, które mogłyby wpłynąć na mechaniczne właściwości nawierzchni.

Technologia budowy drogi i obiektów, zarówno w odniesieniu do stosowanych materiałów, jak też rozwiązań technicznych i przestrzennych uwzględniają wyniki dotychczasowych obserwacji zmian warunków pogodowych, w tym również – chociaż jest to bardzo trudne do przewidzenia – wystąpienia klęsk żywiołowych.

Należy zdecydowanie podkreślić, że zmiany klimatu dotyczą okresu znacznie dłuższego niż przewidziana żywotność drogi, a tym samym – uwzględniając poznane dotychczas prawidłowości dotyczące zmian klimatu – można stwierdzić, że ewentualne zmiany klimatyczne nie wpłyną na ocenianą inwestycję. W większości opracowań klimatologicznych jako minimalny okres obserwacji pozwalających na sformułowanie przypuszczenia o następujących zmianach klimatu przyjmuje się okres 80 lat, a okres pomiędzy generalnymi remontami wynosi znacznie mniej. W związku z tym na etapie obecnej oceny oddziaływania na środowisko nie ma potrzeby proponowania rozwiązań alternatywnych, ukierunkowanych na ochronę przed zmianami klimatu.

#### 8.6.1.2. Wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu

Ze względu na rodzaj, skalę i wielkość przedsięwzięcia można wykluczyć istotny wpływ na kształtowanie i zmiany klimatu lokalnego w jego otoczeniu. Istotne elementy wpływu na elementy pogody, związane już z obecną eksploatacją drogi, dotyczą wpływu na temperaturę bezpośrednio nad nawierzchnią. Należy jednak podkreślić, że są i będą to zmiany o tak niewielkim zasięgu wystąpienia, że nie można ich traktować jako zmiany klimatu. Kluczowy dla oceny wpływu omawianej inwestycji jest również fakt, że oceniane przedsięwzięcie, czyli przebudowa drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku Biały Bór – Biskupice, nie zmieni warunków klimatu lokalnego, lecz je utrzyma.

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi wystąpi również zjawisko emisji do powietrza substancji gazowych i pyłowych, związanej z ruchem pojazdów. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni jednak całkowitej emisji tych zanieczyszczeń w skali rejonu. Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że wstępne obliczenia dotyczące emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza wykazały całkowity brak przekroczeń dopuszczalnych wielkości w rejonie inwestycji.

Przedsięwzięcie nie wpłynie również – w sposób pośredni – na zmiany warunków klimatycznych przez wykorzystanie zasobów wodnych w swoim otoczeniu, gdyż eksploatacja przedsięwzięcia nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Jedynie na etapie budowy takie zapotrzebowanie wystąpi, będzie to jednak wielkość – z punktu widzenia zmian klimatu – pomijalnie mała. Woda będzie głównie wykorzystana do celów socjalnych i tylko
w niewielkim stopniu wejdzie w skład produktów.

Podkreślano wcześniej, że ewentualne zmiany klimatu – których występowania i tak nie można jednoznacznie potwierdzić – nie będą zależne od funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia. Tym bardziej nie będą w stanie wpłynąć na ewentualne zwiększenie dynamiki (pogłębienia) zmian klimatu.

Jedynym gazem cieplarnianym, emitowanym w związku z ruchem pojazdów, jest dwutlenek węgla. W związku z faktem, że w skali regionalnej nie zmieni się znacznie ilość pojazdów, nie ulegnie również zmianie globalna ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery. Podtlenek azotu (N2O) już w silniku samochodu ulega utlenieniu do tlenku azotu (NO), który nie jest gazem cieplarnianym i w tej formie jest emitowany na zewnątrz.

### 8.6.2. Wpływ na bioróżnorodność

Zgodnie z materiałami szkoleniowymi UE, będącymi główną podstawą do przeprowadzenia niniejszej analizy, wyróżnia się pięć przyczyn utraty bioróżnorodności:

- utrata i fragmentacja siedlisk,

- nadmierna eksploatacja i niewłaściwe wykorzystywanie zasobów naturalnych,

- zanieczyszczenie,

- inwazyjne gatunki obce,

- zmiany klimatu.

Spośród wymienionych powyżej zjawisk z przebudową drogi wiąże się praktycznie tylko utrata i fragmentacja siedlisk. Spowoduje ona w niewielkim stopniu – gdyż szerokość korytarza drogi nie będzie stanowić znaczącej, trudnej do przekroczenia bariery – utrudnienia w swobodnej wymianie genów, zarówno w odniesieniu do świata zwierzęcego, jak i roślinnego. Realizacja inwestycji nie będzie się wiązała z fragmentacją siedlisk, a jedynie z wycinką skrajów obszarów leśnych lub zadrzewień przydrożnych. Nie nastąpi też utrata (likwidacja) występowania żadnego gatunku, ani siedliska, zarówno na etapie budowy, jak też i w przyszłości.

Nie nastąpi też inwazja gatunków obcych. Skład gatunkowy planowanych nasadzeń obejmie gatunki występujące obecnie w otoczeniu inwestycji. Do środowiska nie będą wprowadzane gatunki obce, nie powstanie zatem ich nowe źródło, z którego mogłyby się rozprzestrzeniać.

Poziom emisji zanieczyszczeń nie spowoduje zagrożenia dla utrzymania różnorodności biologicznej.

Uwzględniając możliwe do przewidzenia tendencje dotyczące oddziaływania można przyjąć, że bioróżnorodność na obszarze, przez który będzie przebiegać oceniana droga, nie będzie zagrożona.

## 8.7. Wpływ inwestycji na walory krajobrazowe

Aktualnie na terenie przewidzianym pod inwestycję znajduje się już użytkowana droga powiatowa nr 1272Z. Dotychczasowe przeznaczenie terenu nie ulegnie zatem zmianie, ponieważ planowana droga biec będzie po istniejącym śladzie. Z powodu licznej wycinki zieleni elementy lokalnego krajobrazu na niektórych odcinkach drogi ulegną zmianie. 
Z drugiej strony planowana inwestycja poprawi stan estetyczny drogi i jej otoczenia.

## 8.8. Ochrona dóbr kultury

### 8.8.1. Materiały wyjściowe

- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 710),

- https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

- https://zabytek.pl/pl/mapa

W ramach zbierania materiałów wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, natomiast nie otrzymano odpowiedzi, więc niniejszy rozdział przygotowano w oparciu o powyższe źródła.

### 8.8.2. Identyfikacja obiektów i terenów chronionych

Zabytki wpisane do rejestru zabytków zlokalizowane w rejonie inwestycji poza przewidywanym zakresem prac planowanego przedsięwzięcia:

- cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze,

- kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki filialny pw. św. Mikołaja w Kazimierzu.

Zabytki archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków występujące w sąsiedztwie inwestycji poza zakresem prac planowanego przedsięwzięcia:

- osada Biały Bór,

- punkt osadniczy w Białym Borze,

- ślad osadniczy w Białym Borze,

- osada Linowo,

- osada Biskupice,

- punkt osadniczy w Biskupicach,

- ślad osadniczy w Biskupicach.

W miejscowości Biskupice znajduje się stary cmentarz poniemiecki, który nie został wpisany do rejestru i ewidencji zabytków.

### 8.8.3. Formy ochrony dziedzictwa kulturowego

Dziedzictwo archeologiczne jest nieodnawialne, nie jest bowiem możliwe odtworzenie uszkodzonego układu warstw stanowiska archeologicznego. Wszelkie ingerencje w strukturę nieruchomego zabytku archeologicznego są ostatnią metodą konserwatorską, którą stosuje się po wyczerpaniu wszelkich innych mechanizmów ochrony dziedzictwa archeologicznego. Badania wykopaliskowe mają charakter nieodwracalny, są zatem uzasadnione tylko wówczas, gdy archeologiczne dobra kultury skazane są na zniszczenie w inny sposób, na przykład przez planowane inwestycje drogowe. W takim przypadku badania archeologiczne mają na celu stwierdzenie występowania zabytku, rozpoznanie jego zasięgu i charakteru, zadokumentowanie zabytku oraz naukowe opracowanie wyników przeprowadzonych badań wraz z uwzględnieniem tła historyczno-osadniczego.

Poza omówionymi wyżej archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi formą ochrony dziedzictwa kulturowego są badania archeologiczne prowadzone w formie nadzoru archeologicznego. Polegają one na monitorowaniu prac budowlanych na terenach, gdzie istnieje przypuszczenie, iż w ziemi przetrwały obiekty zabytkowe. Jest to forma nadzoru podczas prac ziemnych, która ma na celu odkrycie archeologicznych zabytków wcześniej nieujawnionych. W przypadku znalezienia zabytków ruchomych lub nieruchomych, mogących świadczyć o istnieniu w tym miejscu stanowiska archeologicznego, wojewódzki konserwator zabytków określa decyzją dalszy sposób postępowania z zabytkiem. W większości przypadków są to archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe.

### 8.8.4. Podsumowanie

Ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie będzie dotyczyć działań prowadzonych w śladzie istniejącej drogi i w bardzo niewielkim stopniu poza nim, w przewidywanym zasięgu prac nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków, a tym samym nie pojawi się zagrożenie dla zarejestrowanych obiektów dziedzictwa kulturowego, czyli nie wystąpi negatywne oddziaływanie (na etapie realizacji i użytkowania) na wymienione powyżej formy ochrony dziedzictwa kulturowego.

## 8.9. Potencjalne konflikty społeczne

Inwestycja polega na przebudowie istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku Biały Bór – Biskupice. Na etapie budowy mogą pojawić się utrudnienia dla mieszkańców w dostępie do ich posesji, ograniczeniu ruchu oraz emisji hałasu podczas wykonywania prac. Zostaną zaplanowane spotkanie informacyjne dla mieszkańców, aby przedstawić uwarunkowania związane z przedsięwzięciem oraz zapobiec ewentualnym konfliktom społecznym. Kluczowym aspektem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

# 9. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Omawiana inwestycja położona jest około 60 km w linii prostej od morskiej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

# 10. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. KORYTARZE EKOLOGICZNE

Uwaga: Położenie form ochrony przyrody w otoczeniu ocenianego odcinka drogi wojewódzkiej przedstawia Załącznik nr 1.

## 10.1. Obszary Natura 2000

Teren projektowanej inwestycji położony jest poza obszarami Natura 2000, a w rejonie inwestycji zlokalizowane są:

- Obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” (obszar ptasi PLB320019) – około 1,7 km na północny – wschód od inwestycji;

- Obszar Natura 2000 „Bobolickie Jeziora Lobeliowe” (obszar siedliskowy PLH320001) – około 3,5 km na północny-zachód od inwestycji;

- Obszar Natura 2000 „Jeziora Szczecineckie” (obszar siedliskowy PLH320009) – około 5 km na zachód od inwestycji;

## 10.2. Obszary objęte pozostałymi formami ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody położone w sąsiedztwie inwestycji:

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Okolice Żydowo – Biały Bór” około 200 m na wschód od inwestycji;

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Szczecineckie” – około 4,8 km na zachód od inwestycji;

- Użytek ekologiczny (bagno – tereny podmokłe, występowanie roślinności bagiennej) – około 680 m na wschód od inwestycji;

- Użytek ekologiczny (bagno – tereny podmokłe, występowanie roślinności bagiennej) – około 1,4 km na zachód od inwestycji;

- Rezerwat „Jezioro Głębokie” – około 4,5 km na północny – zachód od inwestycji;

Ze względu na znaczną odległość wymienionych powyżej form ochrony od inwestycji nie wystąpi negatywne oddziaływanie.

## 10.3. Korytarze ekologiczne

Według mapy korytarzy ekologicznych w Polsce z 2012 roku, inwestycja graniczy z korytarzem ekologicznym „Puszcza Koszalińska GKPn-18”. Istniejąca droga powiatowa 
nr 1272Z będzie przebudowywana, ale jej przebieg nie ulegnie zmianie, a tym samym nie zostanie wprowadzony nowy efekt barierowy.

Przebieg inwestycji

Rys. 6. Położenie inwestycji na tle korytarzy ekologicznych z 2012 roku

(źródło: http://mapa.korytarze.pl/)

# 11. WPŁYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 62a, ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 247) w przypadku planowania drogi stanowiącej element transeuropejskiej sieci drogowej należy ocenić jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zagadnienie to nie dotyczy omawianej inwestycji.

# 12. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW W REJONIE INWESTYCJI
 I OCENA PROGNOZOWANEGO ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANEGO

Realizacja inwestycji będącej przedmiotem niniejszej Karty nie generuje innych oddziaływań niż omówione wcześniej emisje związane z ruchem samochodowym na etapie realizacji i eksploatacji. Ze względu na jej połączenia z drogami lokalnymi nastąpi kumulacja oddziaływań, jednak ze względu na znacznie mniejszy ruch na drogach bocznych, nie będzie miała ona istotnego znaczenia dla oddziaływania skumulowanego.

Dla obszaru wydobycia kopaliny ze złoża piasków i piasków ze żwirami „Biskupice” Burmistrz Gminy Biały Bór wydał decyzję środowiskową nr OŚ.6220.2.2019.ML 
z dnia 29 maja 2019 roku. Oddziaływanie eksploatacji złoża wiąże się głównie z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza. Emisja ta jest ujęta w tle zanieczyszczeń (Załącznik nr 5).

# 13. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ

W związku z możliwością wystąpienia awarii przewożonych drogą zbiorników transportujących substancje niebezpieczne lub kolizji z udziałem samochodów je przewożących, istnieje też ryzyko zaistnienia zagrożenia dla środowiska.

Sytuacje awaryjne na drodze mogą być spowodowane przede wszystkim przez ewentualne wypadki drogowe, w których uczestnikami będą pojazdy przewożące substancje niebezpieczne, głównie gazy, paliwa, rozpuszczalniki i inne substancje ciekłe.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, powołanymi do zwalczania skutków takich zagrożeń są jednostki Państwowej Straży Pożarnej, posiadające stosowne instrukcje postępowania.

Przedsięwzięcia mające na celu wykluczenie lub zmniejszenie uciążliwości sytuacji awaryjnych są praktycznie nie do zrealizowania. Przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczeń 
w sytuacjach awaryjnych sprowadza się w zasadzie do powiadomienia odpowiednich służb drogowych oraz służb ratownictwa funkcjonujących w krajowych strukturach Obrony Cywilnej i Straży Pożarnej i zajmujących się zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych.

W wyniku kolizji drogowej z udziałem cysterny przewożącej niebezpieczne substancje może nastąpić wyciek tej substancji. Z uwagi na konstrukcję i zabezpieczenia obecnie produkowanych cystern taka ewentualność jest jednak mało prawdopodobna. Wyciek substancji niebezpiecznych może doprowadzić do zanieczyszczenia gruntów
i wód powierzchniowych (w przypadku wsiąknięcia substancji w podłoże), a także powietrza atmosferycznego (w przypadku wyparowania części substancji). W przypadku wsiąknięcia substancji w grunt, służby ratownicze przy ewentualnym współudziale wyspecjalizowanych przedsiębiorstw podejmą działania, mające na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie i wodach podziemnych przy zastosowaniu metod „in situ” lub zdejmując zanieczyszczoną warstwę gruntu możliwie jak najszybciej w celu przewiezienia jej na składowisko (na przykład odpadów niebezpiecznych) albo w celu jej rekultywacji poza miejscem awarii.

W przypadku częściowego wyparowania przewożonej substancji, skutki dla powietrza atmosferycznego są trudne do jednoznacznego określenia ilościowego i jakościowego. Wpływ ten związany jest przede wszystkim z rodzajem przewożonej substancji, temperaturą otoczenia, kierunkiem i prędkością wiatru, szybkością parowania cieczy i ciężarem właściwym ulatniających się oparów substancji. Służby ratownicze w przypadku zagrożenia ludności przez przemieszczające się w powietrzu opary substancji mogą przeprowadzić nawet ewakuację ludności.

W przypadku zagrożenia dla ujęć wody decyzję o ich ewentualnym zamknięciu może podjąć właściwy terenowo i kompetencyjnie organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy jednak podkreślić, że wypadki drogowe w ostatnich latach, nawet te, w których uczestniczyły samochody przewożące niebezpieczne substancje, nie spowodowały znaczącego zagrożenia dla środowiska.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku (Załącznik nr 10) poinformowała, że w okresie ostatnich pięciu lat na ocenianej drodze powiatowej nr 1272Z na odcinku Biskupice – Biały Bór nie odnotowano wypadków i kolizji drogowych, które mogłyby spowodować zagrożenie dla środowiska.

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku (Załącznik nr 9) poinformowała, że w okresie ostatnich pięciu lat odnotowano 4 kolizje drogowe na ocenianym odcinku drogi powiatowej nr 1272Z.

## 14. GOSPODARKA ODPADAMI

## 14.1. Cel i zakres opracowania

Niniejszy rozdział ma na celu zaprezentowanie gospodarki odpadami, związanej
z przebudową drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku Biały Bór – Biskupice. Przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z zasadami ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach. Działania podjęte podczas realizacji inwestycji mają na celu uporządkowanie gospodarki odpadami i zabezpieczenie środowiska przed ich negatywnym oddziaływaniem.

## 14.2. Podstawy prawne

- ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 888),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 779),

- ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw 
(Dz. U., poz. 122),

- rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U., poz. 10),

- rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U., poz. 2531),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U., poz. 796).

## 14.1. Etap budowy

Przewiduje się najpierw wykonanie prac rozbiórkowych fragmentów przedmiotowej drogi, a następnie jej przebudowę.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z następującymi pracami: roboty ziemne, prace rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, prace pomocnicze.

Podczas prac mogą powstawać między innymi odpady:

|  | 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury – około 1 Mg |
| --- | --- | --- |
|  | 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych – około 1 Mg |
|  | 15 01 03 | opakowania z drewna – około 1 Mg |
|  | 15 01 04 | opakowania z metali – około 1 Mg |
|  | 17 01 81 | odpady z remontów i przebudowy dróg – około 50 Mg |
|  | 17 02 01 | drzewa – około 210 Mg (wariant 1), około 430 Mg (wariant 2) |
|  | 17 03 02 | asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 (bez smoły) – około 930 Mg |
|  | 17 04 11 | kable inne niż wymienione w 17 04 10 – około 10 Mg |
|  | 17 05 04 | gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 – około 26 000 Mg |
|  | 17 06 04 | materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – około 2 Mg |

Tabela nr 16. Sposób postępowania z odpadami

| KOD | SPOSÓB POSTĘPOWANIA | ODZYSK/ UNIESZKODLIWIANIE (według załącznika 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach)** | HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI | ODPADY ZAGOSPO-DAROWANE NA MIEJSCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Odzysk - przekazywanie firmie zajmującej się surowcami wtórnymi -przerabianie w celu dalszego wykorzystania | R13 R5 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Recykling | - |
| 15 01 02 | Odzysk - przekazywanie firmie zajmującej się surowcami wtórnymi -przerabianie w celu dalszego wykorzystania | R13 R5 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Recykling | - |
| 15 01 03 | Odzysk - przekazywanie firmie zajmującej się surowcami wtórnymi lub zwrot opakowań w celu powtórnego wykorzystania | R13 R3 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Przygotowanie do ponownego użycia | - |
| 15 01 04 | Odzysk - przekazywanie firmie skupującej odpady metalowe | R13 R4 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Recykling | - |
| 17 01 81 | Odzysk - przekazywanie firmie zajmującej się kruszeniem tego typu odpadów | R13 R5 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Przygotowanie do ponownego użycia | - |
| 17 02 01 | Odzysk - przekazywanie firmie zajmującej się tego typu odpadami (przekazane do kompostowania lub na zrąbkowanie) | R13 R3 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Przygotowanie do ponownego użycia | - |
| 17 03 02 | Odzysk - przekazywanie firmie zajmującej się kruszeniem tego typu odpadów | R13 R5 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Przygotowanie do ponownego użycia | - |
| 17 04 11 | Odzysk - przekazywanie firmie skupującej odpady metalowe | R13 R5 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Recykling | - |
| 17 05 04 | Odzysk - przekazywanie na składowiska odpadów w celu przesypywania warstw gromadzonych odpadów (patrz uwaga pod tabelą) | R13 R3 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Przygotowanie do ponownego użycia | +/- |
| 17 06 04 | Odzysk - przekazywanie firmie zajmującej się surowcami wtórnymi | R13 R5 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Przygotowanie do ponownego użycia | - |

Uwaga: 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) – możliwe jest wykorzystywanie na miejscu w ramach prac ziemnych oraz na składowiskach w celu przesypywania odpadów

** Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach proces R13 dotyczy magazynowania odpadów, poprzedzającego każdy z procesów od R1 do R12. Zastrzeżenie ujęte w tym Załączniku wyklucza wstępne magazynowanie u wytwórcy odpadów i w kontekście takiego podejścia proces R13 można pominąć. Niemniej uważamy, że jest uzasadnione wpisanie tego procesu ze względu na konieczność magazynowania do czasu powstania tak zwanej „ilości transportowej odpadów”, wynikającej ze względów technologiczno-organizacyjnych procesu inwestycyjnego. W uproszczeniu można stwierdzić, że natychmiastowe wywożenie każdej powstałej ilości odpadów nie jest uzasadnione z powodów ekonomicznych i ze względu na emisje, związane z transportem.

## 14.2. Faza eksploatacji

Po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do ponownej eksploatacji za utrzymanie czystości i porządku odpowiedzialny będzie zarządzający drogą. Eksploatacja trasy będzie powodować powstawanie następujących odpadów:

|  | 16 81 01* | odpady wykazujące właściwości niebezpieczne (odpady z wypadków) – około 0,5 Mg/rok, |
| --- | --- | --- |
|  | 02 01 03 | odpadowa masa roślinna – około 1 Mg/rok, |
|  | 20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów – około 1 Mg/rok. |

*odpady niebezpieczne

Większość odpadów nie będzie magazynowana w miejscu wytwarzania, tylko po wykonaniu prac porządkowych lub serwisowych zostanie wywieziona.

Tabela nr 17. Sposób postępowania z odpadami

| KOD | SPOSÓB POSTĘPOWANIA | ODZYSK/ UNIESZKODLIWIANIE (według załącznika 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach) | HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI | ODPADY ZAGOSPO-DAROWANE NA MIEJSCU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 81 01* | Odzysk - przekazywanie firmie zajmującej się zbieraniem tego typu odpadów | R13 R12 R4 i R5 | Odzysk surowców i materiałów | - |
| 20 01 03 | Kompostowanie | R3 | Ponowne wykorzystanie | - |
| 20 03 03 | Unieszkodliwianie - przekazywanie na składowiska odpadów | D15 D1 | Zapobieganie powstawaniu odpadów Unieszkodliwianie | - |

*odpady niebezpieczne

## 14.3. Faza likwidacji

Aktualnie nie planuje się likwidacji omawianej drogi. W przypadku podjęcia tego działania ilość odpadów będzie porównywalna do etapu budowy (dotyczyć będzie jedynie odpadów związanych z rozbiórką).

# 15. PRACE ROZBIÓRKOWE

Projektowana inwestycja na omawianym odcinku nie powoduje konieczności wyburzeń jakichkolwiek budynków mieszkalnych. Wykonana zostanie jedynie rozbiórka utwardzonej nawierzchni istniejących dróg, które podlegają przebudowie.

# 16. PODSUMOWANIE

Niniejsza Karta informacyjna przedsięwzięcia została opracowana dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1272Z na odcinku Biały Bór - Biskupice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod względem ochrony wód, biosfery, oddziaływania akustycznego i ochrony powietrza. Zastosowane rozwiązania w ramach gospodarki odpadami również nie wpłyną niekorzystnie na środowisko.

Inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, ani dla żadnych form ochrony przyrody.

Kluczowym aspektem omawianej inwestycji jest jej korzystny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.